Содержание:

1.	Паспорт программы	3

2.	Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	6

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения	70

4.	Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры поселения	74

5. Мероприятия и целевые показатели программы	76

6. Объем  финансирования  мероприятий	81

7. Оценка эффективности мероприятий программы	86

8. Предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения	90

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Цимлянского района |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры являются: 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Цимлянского района. Местонахождение: Российская Федерация, 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ленина, дом 24. Почтовый адрес: Российская Федерация, 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ленина, дом 24. |
| Основной разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «ОценкаПроектСервис» Местоположение: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский 17, оф.9 |
| Цели и Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; - условия для управления транспортным спросом; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; |
| Целевые индикаторы и показатели | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; - количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; - обеспеченность транспортного обслуживания населения. - протяженность тротуаров и велосипедных дорожек; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 -2027 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составит 554586 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017- 2027 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Запланированные мероприятия программы | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся на балансе МО «Цимлянский район», и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся на балансе МО «Цимлянский район», и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, находящихся на балансе МО «Цимлянский район», и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги и прогнозируемому уровню загрузки. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек.Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Площадь территории Цимлянского района составляет 2528,9 км². Цимлянский район расположен в северо-восточной части области и граничит с Морозовским, Константиновским и Волгодонским районами Ростовской области и с Волгоградской областью. Восточную часть территории района омывают воды Цимлянского водохранилища. В районе проживает 35,4 тысячи человек, в том числе 16,39 тысяч трудоспособного населения (57%). Районный центр – г. Цимлянск. В состав района входят следующие поселения: Калининское сельское поселение; Красноярское сельское поселение; Лозновское сельское поселение; Маркинское сельское поселение Новоцимлянское сельское поселение; Саркеловское сельское поселение; Цимлянское городское поселение. Всего населенных пунктов на территории района – 28.

Основу экономики района составляют предприятия по производству и переработке сельхозпродукции; предприятия легкой и пищевой промышленности; машиностроения и металлообработки, строительных материалов, электроэнергетики. На территории муниципального образования работают крупнейший в России Цимлянский судомеханический завод, знаменитый завод цимлянских игристых вин, удостоенных множества высших наград в России и за рубежом, а также швейная фабрика, рыбокомбинат, ремонтно-комплектовочная база геологоразведочной экспедиции № 2, крупная нефтебаза, завод железобетонных изделий. На территории района расположены бассейновое управление «Цимлянскрыбвод», федеральное учреждение – управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища. Эксплуатируются Цимлянская ГЭС и комплекс гидросооружений.

Основными направлениями для движения автомобильного транспорта являются: г. Волгодонск- г. Морозовск, г. Шахты - г. Цимлянск, г. Цимлянск - г. Суровикино (Волгоградская область). Межмуниципальные дороги на территории района находятся в региональном и районном подчинении, федеральные трассы отсутствуют.

К автомобильным дорогам на территории Цимлянского района применяется градация по категориям согласно  таблице 1 ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».

Таблица 2.1 Региональные автомобильные дороги, проходящие по территории Цимлянского района Ростовской области

| № п/п | Наименование дороги | Длина, км | Тип дорожной одежды | Категория автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога г. Шахты – г. Цимлянск | 19,522 | Капитальные | III категория |
|  | Автомобильная дорога г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 | 20,378 | Капитальные | III категория |
|  | Автомобильная дорога г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области) | 0,520 46,050 | Капитальные | II категория III категория |
|  | Мостовой переход через р. Дон на автодороге «Морозовск – Цимлянск – Волгодонск» | 11,800 | Капитальные | II категория |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино» к ст. Новоцимлянская | 0,500 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области)» к ст. Калининская | 5,200 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск» к ст. Маркинская | 2,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Лозной | 5,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога г. Цимлянск – пос. Саркел | 4,100 | Капитальные | IV категория |

Таблица 2.2 Районные автомобильные дороги Цимлянского района Ростовской области

| № п/п | Наименование дороги | Длина, км | Вид покрытия | Категория автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск" к ПТФ п. Дубравный | 3,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога п. Синий Курган - х. Ломовцев | 9,700 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" - х. Богатырев - ст. Новоцимлянская | 2,200 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога ст. Калининская - х. Карнауховский | 3,100 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога х. Антонов - станция Черкасская | 15,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога ст.Новоцимлянская - х.Черкасский | 12,400 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога ст-ца Красноярская - х. Лозной – ст -ца Лозновская - ст-ца Камышевская | 20,800 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Терновской | 5,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъездная автомобильная дорога к аэропорту в г. Цимлянске | 3,900 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск" - станция Черкасская | 4,100 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Цимлянск ( от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г.Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Хорошевской | 10,800 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск " к х. Синий Курган" | 14,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск" к ст. Камышевской | 4,500 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д ""г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск" - станция Черкасская" к х. Железнодорожный | 1,400 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "х. Антонов - станция Черкасская" к х.Черкасский | 12,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "ст-ца Красноярская - х. Лозной - ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская" к п. Сосенки | 0,600 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск" к х. Паршиков | 1,770 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога "подъезд от а/д "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г.Суровикино" к ст. Хорошевской" - п. Саркел | 2,200 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к х. Антонов | 1,900 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д " ст-ца Красноярская - х. Лозной - ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская" к х. Рынок Романовский | 2,500 | Низшие | V категория |
|  | Подъезд от а/д "ст. Новоцимлянская - х. Черкасский" к х. Карповский | 1,600 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д «ст. Красноярская – ст. Лозновская – ст. Камышовская» к х. Рынок Каргальский | 1,25 | Низшие | V категория |
|  | Подъезд от а/д «г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск» к ст. Кумшацкая | 0,3 | Капитальные | IV категория |

Примечание: «Подъезд от а/д «ст. Красноярская – ст. Лозновская – ст. Камышовская» к х. Рынок Каргальский»- курсивом в таблице выделены бесхозные автомобильные дороги, на территории Цимлянского района.

Рисунок 2.1 Диаграмма распределения межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих по территории Цимлянского района, по назначению

Рисунок 2.2 Диаграмма распределения межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих по территории Цимлянского района, по наличию имущественного права

Рисунок 2.3 Диаграмма распределения межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих по территории Цимлянского района, по типам дорожной одежды

Рисунок 2.4 Диаграмма распределения межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих по территории Цимлянского района, по категориям автомобильных дорог

Цимлянское городское поселение.

Цимлянское городское поселение является крупным автодорожным узлом Волгодонской системы расселения. На территориях, прилегающих к городу, проходят автодороги регионального значения. С запада город ограничен железной дорогой станция Куберле – станция Волгодонск – станция Морозовск и автодорогой «г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск – г. Зимовники», с севера - автодорогой г. Шахты – г. Усть-Донецк –г. Константиновск – г. Цимлянск – г. Волгодонск, а также расположенным в пределах городской черты аэродромом.

Цимлянское городское поселение имеет устойчивые межселенные связи с прилегающими сельскими поселениями Красноярское и Саркеловское. Сельского поселения - ст. Красноярская не имеет развитой социально-культурной инфраструктуры, и возможностей ее развития, кроме того, в планировочном отношении, является частью города Цимлянск. В связи с этим уже в схеме территориального планирования Восточного внутриобластного района Ростовской области обозначены тенденции к объединению этих двух поселений. Территория Цимлянского городского поселения составляет 26,3 кв. км.

К территории городского поселения применяется градация автомобильных дорог по категориям согласно  таблице 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Состав улично-дорожной сети г. Цимлянск представлен в таблице 2.3

Таблица 2.3 Автомобильные дороги Цимлянского городского поселения Цимлянского района Ростовской области.

| № п/п | Наименование дороги | Длина, км | Тип дорожной одежды | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Азина | 1,940 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | ул. Артемова | 0,620 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Белинского | 1,190 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Б.Славы | 0,680 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Буденного | 2,100 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | ул. Ватутина | 0,650 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Ворошилова | 1,190 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Восточная | 1,180 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Газетный | 0,515 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Геофизиков | 0,390 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Горького | 0,730 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Гришина | 0,840 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Дружиновский | 0,645 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Донская | 0,980 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Жуковского | 0,320 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Заводская | 1,230 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная |
|  | ул. Иринина | 0,835 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Казачья | 0,620 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Калинина | 1,225 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Карла Маркса | 0,580 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная |
|  | ул. Комсомольская | 1,090 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Кооперативный | 0,170 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Красноармейская | 4,690 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | ул. Краснознаменная | 1,660 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Крупской | 0,485 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная |
|  | ул. Лазо | 0,300 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Ленина | 3,500 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная |
|  | ул. Лермонтова | 1,000 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Ломоносова | 1,075 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Матросова | 0,455 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Маяковского | 1,430 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная |
|  | ул. Мичурина | 1,110 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Морская | 1,250 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная |
|  | ул. Набережная | 1,025 | Переходные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Нагорная | 1,021 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | ул. Нахимова | 0,610 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Некрасова | 1,025 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Новый | 0,175 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Островского | 1,060 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Октябрьская | 0,600 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Пионерский | 0,300 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Пушкина | 2,220 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | ул. Речная | 1,415 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Садовый | 0,265 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Свердлова | 2,214 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Семашко | 0,315 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Серафимовича | 0,320 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Серова | 0,190 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Советская | 2,511 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | ул. Социалистическая | 1,638 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | ул. Степная | 0,600 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Суворова | 1,040 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Театральная | 0,355 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Чапаева | 0,470 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | ул. Черняховского | 0,315 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Чехова | 0,660 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Школьный | 0,325 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Энгель | 0,975 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Московская | 6,300 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | ул. Александра Грина | 0,225 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Атаманский | 0,187 | Низшие | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Ани Морозовой | 0,455 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Весенний | 0,160 | Переходные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Вокзальная | 0,650 | Переходные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Высоковольтная | 2,100 | Переходные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Виноградный | 0,140 | Переходные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Гайдара | 0,455 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Герцена | 0,215 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Дачный | 0,036 | Низшие | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Железнодорожная | 0,650 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Западный | 0,400 | Капитальные | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |
|  | пер. Космонавтов | 0,300 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Лазоревый | 0,332 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Ломоносова | 1,800 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Луговой | 0,135 | Низшие | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Майский | 0,455 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Олега Кошевого | 0,455 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Пугачева | 0,550 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Рабочий | 0,08 | Низшие | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Рыбачий | 0,09 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Рябышева | 0,410 | Переходные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер Северный | 0,150 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Союзный | 0,300 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | пер. Светлый | 0,168 | Переходные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | по ул. Свободная | 0,250 | Низшие | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | по пер. Солнечный | 0,116 | Низшие | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Чкалова | 0,225 | Капитальные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Министерства Путей Сообщения | 0,750 | Переходные | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
|  | ул. Раздольная | 0,700 | Низшие | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |

Рисунок 2.5 Диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского городского поселения по наличию имущественного права

Рисунок 2.6 Диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского городского поселения по типу дорожной одежды

Рисунок 2.7 Диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского городского поселения по категориям автомобильных дорог

Калининское сельское поселение.

Площадь территории Калининского сельского поселения составляет 261,3 кв.км. Граничит с Маркинским, Новоцимлянским, Саркеловским сельскими поселениями. Калининское сельское поселение расположено на правой стороне Цимлянского водохранилища. Границы населенных пунктов, расположенных на территории Калининской сельской администрации входят: ст. Калининская – административный центр; ст. Терновская; х. Антонов; х. Карнауховский.

К территории сельского поселения применяется градация автомобильных дорог по категориям согласно  таблице 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2.4 Автомобильные дороги Калининского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области

| № п/п | Наименование дороги | Длина, км | Тип дорожной одежды | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Калининская |  |  |  |  |
|  | ул. Морская | 1,100 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Центральная | 1,800 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Молодежная | 1,855 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Донской | 0,504 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Крутой | 0,392 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Майский | 0,318 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Школьный | 0,500 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Западный | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Хутор Антонов |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная | 0,800 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Степная | 0,500 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Речная | 0,600 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Центральная | 0,500 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Просвещения | 0,500 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Антоновская | 0,500 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Юбилейная | 0,500 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Садовая | 0,500 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Школьная | 0,500 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Спортивная | 0,500 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Станица Терновская |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная | 0,800 | Капитальные | Главная улица |
|  | ул. Школьная | 0,800 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Степная | 0,800 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Набережная | 0,800 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Театральный | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Весенний | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
| Хутор Карнауховский |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная | 0,800 | Капитальные | Главная улица |
|  | ул. Молодежная | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Мира | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер.Театральный | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Школьная | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |

Рисунок 2.8 Диаграмма распределения автомобильных дорог Калининского сельского поселения по типу дорожной одежды

Рисунок 2.9 Диаграмма распределения автомобильных дорог Калининского сельского поселения по категориям автомобильных дорог

Лозновское сельское поселение

Площадь территории Лозновского сельского поселения составляет 479 кв.км. В состав Лозновского сельского поселения входят: х. Лозной - административный центр; станица Камышевская; хутор Карпов; станица Лозновская; хутор Ломонцев; хутор Рынок - Каргальский; поселок Синий Курган; поселок Сосенки.

К территории сельского поселения применяется градация автомобильных дорог по категориям согласно  таблице 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2.5 Автомобильные дороги Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области

| № п/п | Наименование дороги | Длина, км | Тип дорожной одежды | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Лозной |  |  |  |  |
|  | ул. Советская от д. 2 до д. 48 | 1,050 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Советская д. 119 до д. 159 | 0,650 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Гагарина | 0,582 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Солнечный | 0,560 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Молодежный | 0,135 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Школьный | 0,137 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Победы | 0,202 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Мира | 0,255 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Виноградная | 1,441 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Победы | 0,170 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Лесной | 0,672 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Аббясева | 2,171 | Капитальные | Поселковая дорога |
| посёлок Сосенки |  |  |  |  |
|  | ул. Степная | 0,225 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Центральная | 1,300 | Капитальные | Поселковая дорога |
|  | ул. Юбилейная | 0,580 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Новая | 0,788 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Станица Камышевская |  |  |  |  |
|  | ул. Камышная | 0,550 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Мечетная | 0,250 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Садовая | 0,410 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Гусынка | 0,350 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Солнечный | 0,380 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Казачья | 0,165 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Спортивная | 0,230 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Малый | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Донская | 0,350 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Цветочный | 0,125 | Низшие | проезд |
|  | пер. Жемчужный | 0,125 | Низшие | проезд |
|  | пер. Школьный | 0,200 | Низшие | проезд |
|  | пер. Лесной | 0,140 | Низшие | проезд |
|  | ул. Восточная | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Погоромная | 0,250 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Речная | 0,250 | Низшие | проезд |
|  | ул. Молодежная | 0,750 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Мостовая | 1,100 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Победы | 0,600 | Капитальные | Главная улица |
|  | пер. Фестивальный | 0,230 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Большая Садовая | 0,843 | Капитальные | Главная улица |
| Станица Лозновская |  |  |  |  |
|  | ул. Ильменьская | 0,850 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Школьный | 0,400 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Молодежная | 0,550 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Победы | 1,400 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Садовая | 0,260 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Казачья | 0,380 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Мира | 0,190 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Донская | 0,550 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Степная | 0,220 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Малый | 0,150 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Почтовая | 0,690 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Вишневый | 0,250 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Лесная | 1,172 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Хутор Карпов |  |  |  |  |
|  | ул. Фестивальная | 1,400 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Набережная | 1,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Посёлок Синий Курган |  |  |  |  |
|  | ул. Школьная | 0,270 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Зеленая | 0,230 | Низшие | проезд |
|  | ул. Восточная | 0,150 | Низшие | проезд |
|  | ул. Дорожная | 1,180 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Мира | 0,250 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Донская | 0,250 | Капитальные | Проезд |
| Хутор Ломовцев |  |  |  |  |
|  | ул. Степная | 0,110 | Низшие | проезд |
|  | ул. Мира | 0,315 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Школьная | 0,170 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Свободы | 0,400 | Низшие | проезд |
|  | пер. Малый | 0,125 | Низшие | проезд |
|  | ул. Казачья | 0,360 | Низшие | проезд |
| Хутор Рынок-Каргальский |  |  |  |  |
|  | ул. Полевая | 1,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |

Рисунок 2.10 Диаграмма распределения автомобильных дорог Лозновского сельского поселения по типу дорожной одежды

Рисунок 2.11 Диаграмма распределения автомобильных дорог Лозновскго сельского поселения по категориям автомобильных дорог

Маркинское сельское поселение

Общая площадь Маркинского сельского поселения – 274,467 кв. км, граничит: Калининское сельское поселение, Лозновское сельское поселение, Красноярское сельское поселение, Морозовский район и Волгоградская область. В состав поселения входят ст. Маркинская, х. Железнодорожный, ст. Кумшацкая, х. Паршиков, х. Черкасский.

К территории сельского поселения применяется градация автомобильных дорог по категориям согласно  таблице .9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2.6 Автомобильные дороги Маркинского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области

| № п/п | Наименование дороги | Длина, км | Тип дорожной одежды | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Маркинская |  |  |  |  |
|  | ул. Социалистическая | 0,700 | Капитальные | Главная улица |
|  | ул. Советская | 1,200 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Ленина | 0,600 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. 40 лет Победы | 0,820 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Некрасова | 0,680 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Комсомольская | 0,450 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Буденного | 0,900 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Иринина | 1,400 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Хуторская | 0,200 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Восточная | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Центральная | 1,000 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Западная | 0,120 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | дорога к кладбищу ( направление на север от ул. Советской д.3) | 1,000 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | дорога к свалке ТБО ( на юг от ул. Буденного д.41) | 1,500 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Хутор Железнодорожный |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожников | 0,820/ 1,250 | Капитальные / Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Садовая | 0,220 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Тополиная | 0,380 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Школьная | 0,130/ 0,200 | Капитальные / Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Советская | 0,700 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Майский | 0,100 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Луговая | 0,300 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Центральная | 0,100/ 0,100 | Капитальные/ Низшие | проезд |
|  | ул. Победы | 0,600 | Капитальные | проезд |
|  | ул. Набережная | 0,950/ 0,200 | Капитальные/ Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная/ проезд |
|  | дорога к кладбищу ( север от ул. Советской д.17) | 0,800 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | дорога к свалке ТБО ( север от ул. Советской д.17) | 0,800 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Станица Кумшацкая |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная | 1,700/ 0,200 | Капитальные/ Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Набережная | 1,300 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | дорога к кладбищу ( юго-восток от ул. Молодежной д.49) | 0,800 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | дорога к свалке ТБО ( юго-восток от ул. Молодежной д.49) | 0,900 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | Переулок | 0,200 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Хутор Паршиков |  |  |  |  |
|  | ул. Производственная | 0,850 | Капитальные | Поселковая дорога |
|  | ул. Центральная | 1,400 | Капитальные | Главная улица |
|  | ул. Цветочная | 0,732 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Мира | 0,600 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Московская | 0,500 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Молодежная | 0,409 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Спортивная | 0,407 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Майский | 0,208 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Солнечная | 1,000 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Заречная | 0,800 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Степная | 0,500 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Казачий | 0,420 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | дорога к кладбищу ( на восток от ул. Казачей д.5) | 0,500/ 0,200 | Капитальные / Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | дорога к свалке ТБО ( на восток от ул. Производственной д.26) | 0,400 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Хутор Черкасский |  |  |  |  |
|  | ул. Школьная | 0,090/ 0,300 | Капитальные/ Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Степная | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Центральная | 0,920/ 0,500 | Капитальные / Низшие | Главная улица |
|  | дорога к кладбищу ( северо-запад от ул. Центральной д.61) | 0,400/ 0,500 | Капитальные / Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | дорога к свалке ТБО ( северо-запад от ул. Центральной д.61) | 0,400/ 0,300 | Капитальные / Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |

Рисунок 2.12 Диаграмма распределения автомобильных дорог Маркинского сельского поселения по наличию имущественного права

Рисунок 2.13 Диаграмма распределения автомобильных дорог Маркинского сельского поселения по типу дорожной одежды

Рисунок 2.14 Диаграмма распределения автомобильных дорог Маркинского сельского поселения по категориям автомобильных дорог

Новоцимлянское сельское поселение

Общая площадь Новоцимлянского сельского поселения - 857,2 кв. км. поселение граничит с южной, юго- западной стороны с Калининским сельским поселением Цимлянского района,  с западной с Басакинским сельским поселением Чернышковского района Волгоградской области, с  северной, северо - западной стороны с Нижнегнутовским сельским поселением  Чернышковского района Волгоградской области, с северо – востока  с Романовским лесхозом. Состав поселения:  х. Ремизов, х. Богатырев; х. Аксенов; х. Карповский; ст. Новоцимлянская.

К территории сельского поселения применяется градация автомобильных дорог по категориям согласно таблицы 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2.7 Автомобильные дороги Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области

| № п/п | Наименование дороги |  | Длина, км | Тип дорожной одежды | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хутор Ремизов |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная |  | 1,750 | Капитальные | Главная улица |
|  | ул. Зеленая |  | 0,150 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Луговая |  | 0,325 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Садовая |  | 0,350 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Вишневая |  | 0,450 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Зеленая |  | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Южная |  | 0,150 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Парковая |  | 0,550 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Детская |  | 0,800 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Веселая |  | 0,750 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Северная |  | 0,700 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Спортивная |  | 0,250 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| хутор Богатырев |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тихая |  | 0,950 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Главная |  | 1,000 | Капитальные | Главная улица |
|  | ул. Весенняя |  | 0,700 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Молодежная |  | 1,200 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Короткая |  | 0,250 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Солнечная |  | 0,375 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Виноградная |  | 0,175 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Широкая |  | 0,400 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Садовая |  | 0,700 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Степная |  | 0,750 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Весенняя |  | 0,650 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Лесная |  | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Звездная |  | 0,625 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| хутор Карповский |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная |  | 0,350 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Клубная |  | 0,125 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | х. Карповский, на ферму |  | 0,287 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Северная |  | 0,350 | Низшие | проезд |
|  | ул. Клубная |  | 0,375 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Парковая |  | 0,450 | Низшие | проезд |
|  | ул. Восточная |  | 0,375 | Низшие | проезд |
|  | ул. Южная |  | 0,525 | Низшие | проезд |
| станица Новоцимлянская |  |  |  |  |  |
|  | ул. Набережная | 0,150 |  | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Советская | 0,600 |  | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Мира | 1,650 |  | Капитальные | Главная улица |
|  | пер. Школьный | 0,250 |  | Капитальные | проезд |
|  | ул. Пионерская | 0,850 |  | Капитальные | Главная улица |
|  | ул. Социалистическая | 1,725 |  | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Молодежная | 1,150 |  | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Кооперативная | 0,380 |  | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Степная | 0,100 |  | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Газетный | 0,150 |  | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Декабристов | 0,300 |  | Низшие | проезд |
|  | ул. Победы | 0,250 |  | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Донская | 0,600 |  | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Набережная | 1,000 |  | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Первомайская | 0,500 |  | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Кооперативная | 0,375 |  | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |

Рисунок 2.15 Диаграмма распределения автомобильных дорог Новоцимлянского сельского поселения по типу дорожной одежды

Рисунок 2.16 Диаграмма распределения автомобильных дорог Новоцимлянского сельского поселения по категориям автомобильных дорог

Саркеловское сельское поселение.

Общая площадь Саркеловского сельского поселения - 96,899 кв.км, граничит с Калининским сельским поселением, Красноярским сельским поселением, Маркинским сельским поселением, г. Цимлянском, г. Волгодонском, Волгодонским районом, Дубовским районом. Состав поселения: п. Саркел, ст. Хорошевская, х. Крутой.

К территории сельского поселения применяется градация автомобильных дорог по категориям согласно таблицы 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2.8 Автомобильные дороги Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области

| № п/п | Наименование дороги | Длина, км | Тип дорожной одежды | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посёлок Саркел |  |  |  |  |
|  | пер. Тенистый | 1,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Степной | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Зеленый | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Цветочный | 0,400 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Полевой | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Молодежный | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Прибоя | 0,100 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Боевой Славы | 1,500 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Овражный | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Набережная | 0,200 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Безымянная | 0,330 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Западный | 0,478 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Школьный | 0,258 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Виноградный | 0,842 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Социалистическая | 0,310 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  |  | 0,430 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  |  | 0,260 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Ленина | 1,200 | Капитальные | Главная улица |
|  | пер. Клубный | 0,229 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Комсомольская | 1,000 | Капитальные | Главная улица |
|  |  | 0,485 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Донская | 0,633 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Цимлянская | 0,540 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  |  | 0,153 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Морская | 0,524 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Садовая | 0,165 | Низшие | Улица в жилой застройке: основная |
|  |  | 0,554 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Мира | 0,400 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  |  | 0,494 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Центральная | 0,964 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Нагорная | 0,315 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Станица Хорошевская |  |  |  |  |
|  | ул. Рылейная | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Церковный | 0,300 | Низшие | проезд |
|  | ул. Набережная | 0,700 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Морская | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Приморская | 0,500 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Молодежный | 0,100 | Низшие | проезд |
|  | ул. Казачья | 0,650 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Винзаводская | 0,700 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Школьный | 0,200 | Низшие | проезд |
|  | ул. Садовая | 0,500 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Станичная | 0,900 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Тихий | 0,200 | Низшие | проезд |
|  | ул. Степная | 0,700 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Центральная | 1,900 | Капитальные | Главная улица |
|  | пер. Почтовый | 0,200 | Низшие | проезд |
| Хутор Крутой |  |  |  |  |
|  | ул. Степная | 0,800 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Буденного | 0,800 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Профсоюзная | 0,500 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Дружбы | 1,000 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Советская | 0,400 | Капитальные | Поселковая дорога |
|  | пер. Виноградный | 0,500 | Низшие | проезд |
|  | пер. Центральный | 0,500 | Низшие | проезд |
|  | пер. Кривой | 0,400 | Низшие | проезд |
|  | пер. Приовражный | 0,200 | Низшие | проезд |
|  | ул. Морская | 0,300 | Низшие | проезд |
|  | подъездная дорога к МТФ от ул. Буденного | 1,000 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |

Рисунок 2.17 Диаграмма распределения автомобильных дорог Саркеловского сельского поселения по типу дорожной одежды

Рисунок 2.18 Диаграмма распределения автомобильных дорог Саркеловского сельского поселения по категориям автомобильных дорог

Красноярское сельское поселение

Общая площадь Красноярского сельского поселения - 84,8 кв.км. Состав поселения:  ст. Красноярская, п. Дубравный, х. Рынок-Романовский.

К территории сельского поселения применяется градация автомобильных дорог по категориям согласно таблицы 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2.9 Автомобильные дороги Красноярского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области

| № п/п | Наименование дороги | Длина, км | Тип дорожной одежды | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Красноярская |  |  |  |  |
|  | ул. Байдукова | 0,217 | Переходные | проезд |
|  | пер. Береговой | 0,800 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Гвардейский | 0,362 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Железнодорожный | 0,580 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Заречная | 1,884 | Капитальные | Поселковая дорога |
|  | пер. Клубный | 0,145 | Низшие | проезд |
|  | пер. Колхозный | 0,290 | Капитальные | проезд |
|  | ул. Пл. Колхозная | 0,362/ 0,100 | Переходные / Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная / Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Короткова | 0,870 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Кривой | 0,400 | Переходные | проезд |
|  | пер. Луговой | 0,100 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Матросова | 0,800/ 0,800 | Переходные / Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная / Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Мирный | 0,180 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  |  | 0,190/ 0,100 | Низшие Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Набережная | 1,812 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Новый | 0,100 | Переходные | проезд |
|  | пер. Песчаный | 0,217 | Низшие | проезд |
|  | пер. Пионерский | 0,217 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Победы | 3,190 | Капитальные | Главная улица |
|  | ул. Полевая | 0,300 | Капитальные | Поселковая дорога |
|  | пер. Приовражный | 0,255 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Рабочий | 0,350 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Развильный | 0,290 | Переходные | проезд |
|  | пер. Родниковый | 0,400 | Переходные | проезд |
|  | ул. Советская | 1,812 | Капитальные | Поселковая дорога |
|  | ул. Солотина | 0,217 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Союзный | 0,255 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Средний | 0,370 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Цимлянский | 0,930 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Чкалова | 0,180 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Школьный | 0,435 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул.60 лет Октября | 0,200/ 0,310 | Переходные / Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная / Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Вокзальный | 0,180 | Низшие | проезд |
|  | ул. Гагарина | 0,870 | Переходные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | пер. Западный | 0,200/ 0,450 | Низшие/ Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная / Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Комсомольский | 1,195 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Кооперативный | 0,725 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Красноармейский | 0,200/ 0,235 | Переходные / Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная / Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Кумшатская | 0,806/ 0,281 | Переходные / Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная / Улица в жилой застройке: второстепенная Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Ленина | 0,350 0,300 | Капитальные/ Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная / Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Первомайский | 0,835 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Лесная | 0,800 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Развильная | 0,650 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Социалистическая | 0,800/ 0,650 | Капитальные/ Переходные | Улица в жилой застройке: основная/ Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Степная | 0,800 | Капитальные | Улица в жилой застройке: основная |
|  | ул. Молодежная | 1,450 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Промышленная | 0,200 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Строителей | 0,650 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Спортивная | 0,435 | Капитальные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Детский | 0,180/ 0,620 | Переходные / Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная / Улица в жилой застройке: второстепенная |
| Посёлок Дубравный |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая | 0,525 | Переходные | Главная улица |
|  | ул. Солнечная | 0,300 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Высоковольтная | 0,620 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Виноградный | ,520 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Лесхозная | 1,100 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Бушева | 0,430 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Таежная | 0,120 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Заречная | 0,210 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Дальняя | 0,360 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Советский | 0,380 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Новая | 0,170 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Весенняя | 0,215 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | Ул.Степная | 0,190 | Низшие | проезд |
|  | Ул.Строителей | 0,215 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Сосновая | 0,370 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Дружбы | 0,255/ 0,225 | Низшие/ Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Донская | 0,460 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Алмазная | 0,370 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | ул. Красноярская | 0,610 | Низшие | Улица в жилой застройке: второстепенная |
|  | пер. Речной | 0,510 | Переходные | Улица в жилой застройке: второстепенная |

Рисунок 2.19 Диаграмма распределения автомобильных дорог Красноярского сельского поселения по типу дорожной одежды

Рисунок 2.20 Диаграмма распределения автомобильных дорог Красноярского сельского поселения по категориям автомобильных дорог

Сводные данные по автомобильным дорогам Цимлянского района представлены в таблице 2.10

Таблица 2.10 Сводные данные по автомобильным дорогам Цимлянского района

| №п/п | Показатели | Территория прохождения автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цимлянский район |  | Цимлянское городское поселение | Калининское сельское поселение | Лозновское сельское поселение | Маркинское сельское поселение | Новоцимлянское сельское поселение | Саркеловское сельское поселение | Красноярское сельское поселение |  |
|  |  | Региональные | Районные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог по типам дорожной одежды, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные | 115,07 | 130,27 | 70,651 | 13,769 | 13,327 | 22,778 | 13,692 | 12,491 | 15,088 | 407,136 |
|  | Переходные |  |  | 5,403 |  | 0,17 | 1,5 |  | 0,26 | 16,486 | 23,819 |
|  | Низшие |  | 3,75 | 1,504 | 3,9 | 19,791 | 11,878 | 13,675 | 16,863 | 10,463 | 81,824 |
| Протяженность автомобильных дорог по категории дорог и улиц, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II категория | 12,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,32 |
|  | III категория | 85,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,95 |
|  | IV категория | 16,8 | 130,27 |  |  |  |  |  |  |  | 147,07 |
|  | V категория |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
|  | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |  |  | 23,29 |  |  |  |  |  |  | 23,29 |
|  | Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная |  |  | 8,475 |  |  |  |  |  |  | 8,475 |
|  | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |  |  | 45,793 |  |  |  |  |  |  | 45,793 |
|  | Поселковая дорога |  |  |  |  | 3,471 | 0,85 |  | 0,4 | 3,996 | 8,717 |
|  | Главная улица |  |  |  | 1,6 | 1,443 | 3,02 | 5,25 | 4,1 | 3,715 | 19,128 |
|  | Улица в жилой застройке: основная |  |  |  | 5,514 | 6,174 | 3,12 | 6,625 | 1,352 | 2,47 | 25,255 |
|  | Улица в жилой застройке: второстепенная |  |  |  | 10,555 | 19,735 | 28,266 | 13,242 | 20,862 | 29,427 | 122,087 |
|  | Проезд |  |  |  |  | 2,465 | 0,9 | 2,25 | 2,9 | 2,429 | 10,944 |
| Протяженность автомобильных дорог по наличию имущественного права, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состоят на балансе | 115,07 | 132,47 | 64,619 | 17,669 | 33,288 | 14,056 | 27,367 | 29,614 | 42,037 | 476,19 |
|  | бесхозные |  | 1,55 | 12,939 |  |  | 22,1 |  |  |  | 36,5989 |
|  | Плотность автодорожной сети, км/кв.км | 0,55 |  | 2,95 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,03 | 0,31 | 5,55 |  |

Рисунок 2.21 Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского района Ростовской области по типу дорожной одежды

Рисунок 2.22 Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского района Ростовской области по категориям

Рисунок 2.23 Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского района Ростовской области по наличию имущественного права

Рисунок 2.24 Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского района Ростовской области по плотности

Рисунок 2.25 Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог, находящихся введенье Цимлянского района Ростовской области, по протяженности

Опорную транспортную сеть Цимлянского района составляют региональные и районные межмуниципальные дороги, кроме того к дорогам опорной сети можно отнести ул. Московская, ул. Маяковского, ул. Ленина, ул. Советска г. Цимлянска, по которым обеспечивается связь между автомобильной дорогой «г.  Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск» и автомобильной дорогой «г. Цимлянск – пос. Саркел». Движение по направлению север – юг осуществляется по автомобильной дороге III категории «г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск», на автомобильной дороге расположено 14 автобусных остановок. Движение по направлению запад-восток обеспечивается автомобильными дорогами «г. Шахты – г. Цимлянск»  (8 остановочных пунктов)  и «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области)» (2 остановочных пункта).

Автомобильные дороги опорной сети можно разделить на 2 группы по характеру движения транспортного потока: 1. для обеспечения транзитного движения; 2. для обеспечения доступа к населенному пункту

Рисунок 2.26 Схема расположения опорной сети автомобильных дорог Цимлянского района

Цимлянское городского поселение.

На сегодняшний момент в г. Цимлянск существуют 3 маршрута внутренней связи: Железнодорожная – ул. Морская, ВЧ – Железножорожная – У/З – ул. Ленина- ул. Морская, п. Железнодорожный – ул. Московская и один межпоселковый ул. Морская – п. Саркел.

Железнодорожная линия станция Куберле – станция Морозовск, на которой расположена станция Цимлянская, соединяет восточные районы Ростовской области с речным портом Волгодонск.

Основным маршрутом междугороднего сообщения является маршрут Цимлянск – Волгодонск. Автобусы междугороднего сообщения отправляются с двух автовокзалов – старого – расположенного в центре города на ул. Крупской, утратившей свое значение с закрытием автомобильного движения по плотине, и нового, расположенного на въезде в город со стороны ст. Красноярской. Цимлянский гидроузел является крупнейшим гидротехническим сооружением, входящим в комплекс Волго-Донского канала. Основное назначение регулируемого стока на реке Дон и Цимлянском водохранилище — обеспечение полива сельскохозяйственных культур; создание судоходного единого пути от Балтийского в Черное море, обеспечение прохода судов типа «река-море»; Основное назначение Цимлянского речного порта это грузоперевозки. Пассажирские перевозки отсутствуют. Уровень  автомобилизации составляет 375 машин на 1000 жителей.

Улично – дорожная сеть Цимлянского городского поселения имеет прямоугольный вид застройки. Территорию Цимлянского городского поселения с точки зрения транспортного спроса можно разделить на 3 зоны: 1. жилая малоэтажная застройка, уличная сеть предназначена для обеспечения доступа к месту проживания; 2. административный центр, уличная сеть предназначена для транзитного транспорта, для доступа к местам приложения труда, для доступа к объекта социальной инфраструктуры; 3. Промышленно-складская застройка, уличная сеть предназначена для доступа к местам приложения труда, к постоянным местам хранения автомобилей.

Улично – дорожная сеть представлена пересечениями и примыканиями, приоритет движения определяется техническими средствами организации дорожного движения, пересечение со светофорным регулированием отсутствует, транспортные развязки отсутствуют. Ограничения скоростного режима введены в районе детских учреждений согласно требований ГОСТ Р 52289-2004, дополнительно скоростной режим ограничен на ул. Московская 40 км/ч. Организованный пропуск транзитного грузового транспорта отсутствует. Запрет стоянки или остановки введен на отдельных участках следующих улиц: ул. Советская, ул. Ленина, ул. Чехова. Одностороннее движение введено на участке ул. Советская от ул. К. Маркса до ул. Энгельса. Объекты дорожного сервиса расположены по следующим улицам: ул. Московская (АЗС, моечный пункт), ул. Заводская (АЗС, моечный пункт), ул. Советская (АЗС), пер. Западный (моечный пункт). На улично – дорожной сети организована уличная стоянка транспорта по правой стороне проезжей части, дополнительно организованы стояночные карманы в местах размещения объектов притяжения (администрация района, центральная районная больница, здание ОВД, здание спортивной школы).

Пешеходная связь с запада на восток обеспечивается наличием пешеходных дорожек по ул. Ленина, ул. Московская, связь по направлению север-юг обеспечена пешеходными дорожками по ул. Советская. В зоне жилой застройке пешеходные тротуары или дорожки – отсутствуют. Организованное велосипедное движение отсутствует.

Калининское сельское поселение

Через Калининское сельское поселение  проходит автомобильная дорога регионального значения: «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) – г. Суровикино Волгоградской обл. (до границы Волгоградской обл.). Связь к населенным пунктам сельского поселения обеспечено сетью районных дорог: «Подъезд от автомобильной дороги «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области)» к ст. Калининская»; «Подъезд от а/д "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Терновской»; автомобильная дорога «х. Антонов - станция Черкасская»; «Подъезд от а/д "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к х. Антонов»; автомобильная дорога «ст. Калининская - х. Карнауховский».

Улично – дорожная сеть  на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты  с внешними транспортными связями. Транспортное обслуживание населения Калининского сельского поселения осуществляется транзитным маршрутом общественного транспорта (автобус):  г. Цимлянск – ст. Терновская - х. Антонов – ст. Новоцимлянская – х. Ремизов – х. Богатырёв – ст. Калининская – х. Антонов – ст. Терновская – г. Цимлянск.

Станица Калининская. Существующая улично – дорожная сеть имеет преимущественно прямоугольную структуру, которая делит селитебную территорию на ряд кварталов и полукварталов. Станица Калининская является центром всего поселения и имеет слабо развитую транспортную инфраструктуру, относительную доступность и возможность взаимодействия населения с другими селениями.

Хутор Карнауховский. В х. Карнауховский планировка представлена несколькими кварталами, главная улица – ул. Центральная, повторяющая изгиб берега.

Хутор Антонов. В х. Антонов существующая улично – дорожная сеть имеет преимущественно прямоугольную структуру, которая делит селитебную территорию на ряд кварталов.

Станица Терновская. В ст. Терновская  улично-дорожная сеть имеет вытянутую прямоугольную систему, расположенную вдоль берега водохранилища. Главная улица хутора  – ул. Центральная.

Улично – дорожная сеть представлена пересечениями и примыканиями, приоритет движения определяется техническими средствами организации дорожного движения, пересечение со светофорным регулированием отсутствует, транспортные развязки отсутствуют. Ограничения скоростного режима введены в районе детских учреждений согласно требований ГОСТ Р 52289-2004. Организованный пропуск транзитного грузового транспорта отсутствует. Хранение  автомашин в малоэтажной жилой застройке осуществляется на приусадебных участках или вдоль проезжей части. Пешеходное движение в основном организовано по проезжей части совместно с транспортным потоком. Организованное велосипедное движение отсутствует. Улично – дорожная сеть населенных пунктов Калининского сельского поселения относится к автомобильным дорогам с низкой интенсивностью движения.

Лозновское сельское поселение

Через Лозновское сельское поселение проходит автомобильная дорога регионального значения: «автомобильная дорога г. Шахты – г. Цимлянск». Связь к населенным пунктам сельского поселения обеспечено сетью районных дорог: подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Лозной; автомобильная дорога «п. Синий Курган - х. Ломовцев»; автомобильная дорога «ст-ца Красноярская - х. Лозной - ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская»; подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск " к х. Синий Курган"; подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск" к ст. Камышевской; подъезд от а/д "ст-ца Красноярская - х. Лозной -  ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская" к п. Сосенки; подъезд от а/д «ст. Красноярская – ст. Лозновская – ст. Камышовская» к х. Рынок Каргальский.

Улично-дорожная сеть  на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты  с внешними транспортными связями. Относительно удалены от остальных пунктов поселения п. Синий Курган и х. Ломовцев. Транспортное обслуживание населения Лозновского сельского поселения осуществляется транзитным маршрутом общественного транспорта (автобус).

Улично – дорожная сеть представлена пересечениями и примыканиями, приоритет движения определяется техническими средствами организации дорожного движения, пересечение со светофорным регулированием отсутствует, транспортные развязки отсутствуют. Ограничения скоростного режима введены в районе детских учреждений согласно требований ГОСТ Р 52289-2004. Организованный пропуск транзитного грузового транспорта отсутствует. Хранение  автомашин в малоэтажной жилой застройке осуществляется на приусадебных участках или вдоль проезжей части. Пешеходное движение в основном организовано по проезжей части совместно с транспортным потоком. Организованное велосипедное движение отсутствует. Улично-дорожная сеть населенных пунктов Лозновского сельского поселения относится к автомобильным дорогам с низкой интенсивностью движения.

Маркинское сельское поселение

Внешние связи Маркинского сельского поселения  осуществляются двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным. По территории Маркинского сельского поселения с севера на юг проходит железная дорога станция Морозовск – станция Куберле, которая соединяет восточные районы области с речным портом Волгодонск.

По территории поселения вблизи населенных пунктов ст. Кумшацкая, хутор Паршиков проходит транзитная  региональная автодорога  «г. Морозовск – г. Волгодонск – г. Зимовники». К станице Маркинской от региональной автодороги подходит автодорога - подъезд межмуниципального значения. В границах поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с административным центром и соседними районами. Основу транспортной сети составляют дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Улично-дорожная сеть  на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты  с внешними транспортными связями. На территории поселения собственного общественного автотранспорта нет. Существующая схема маршрутов автобусов: ст. Кумшацкая – х. Паршиков – ст. Маркинская – х. Железнодорожный – х. Черкасский; х. Черкасский – х. Железнодорожный – ст. Маркинская – х. Паршиков – ст. Кумшацкая.

Станица Маркинская. Железная дорога делит станицу на две части. Существующая улично-дорожная сеть представлена  рядом улиц, расположенных под острым углом друг к другу, что приводит к выклиниванию кварталов. Преобладает квартальная форма расселения.

Хутор Паршиков. Хутор расположен на обоих берегах реки Кумшак. Через селение проходит дорога регионального значения. Приречная часть селения вписывается в сложный рисунок овражной сети и крутого откоса на берегу реки, отделяющего надпойменную террасу от низменной поймы. Преобладает  квартальная форма расселения с нарезкой кварталов  укрупнённых параметров.	Улично-дорожная сеть хутора имеет вытянутую прямоугольную систему.

Станица Кумшацкая расположена вдоль региональной автодороги «г. Морозовск – г. Волгодонск – г. Зимовники». Улично-дорожная сеть хутора представлена двумя основными улицами: Молодёжная и Набережная, которые составляют кварталы, имеющие  прямоугольную структуру.

Хутор Железнодорожный.	Населенный пункт состоит и двух частей: вдоль русла реки Кумшак и в районе железнодорожной станции Черкасская. Улично-дорожная сеть представлена кварталами преимущественно прямоугольной формы.

Хутор Черкасский. Хутор расположен к востоку от транспортного коридора вдали от обеих дорог. Селитебный участок этого хутора расположен вдоль крупной излучины р. Россошь. Планировку диктует форма береговой линии – ряд улиц изгибающихся под разными углами. На территории поселения расположены 2 моста, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

Улично – дорожная сеть представлена пересечениями и примыканиями, приоритет движения определяется техническими средствами организации дорожного движения, пересечение со светофорным регулированием отсутствует, транспортные развязки отсутствуют. Ограничения скоростного режима введены в районе детских учреждений согласно требований ГОСТ Р 52289-2004. Организованный пропуск транзитного грузового транспорта отсутствует. Хранение  автомашин в малоэтажной жилой застройке осуществляется на приусадебных участках или вдоль проезжей части. Пешеходное движение в основном организовано по проезжей части совместно с транспортным потоком. Организованное велосипедное движение отсутствует. Улично-дорожная сеть населенных пунктов Маркинского сельского поселения относится к автомобильным дорогам с низкой интенсивностью движения.

Новоцимлянское сельское поселение.

Основная транспортная магистраль, связывающая  поселение с внешней автотранспортной сетью (автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области)) проходит с юго - востока на северо - запад по территории поселения, деля его на две части.

По территории Новоцимлянского сельского поселения проходит участок дороги межмуниципального значения: подъезд от автомобильной дороги «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино» к ст. Новоцимлянская. х. Богатырёв, х. Ремизов, х. Карповский,  х. Аксёнов связаны с административным центром (ст. Новоцимлянская) автодорогами районного значения.

В границах поселения отсутствуют предприятия, занимающиеся грузоперевозками и перевозками пассажиров. На данный момент по территории поселения проходит один транзитный маршрут автобуса - «г. Цимлянск – х. Карповский». В поселении нет внутрипоселкового пассажирского транспорта, в связи с тем, что расстояние от жилья до места приложения труда, узлов внешнего транспорта, центров станиц и хуторов находится в пределах пешеходной доступности.

Улично – дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов поселения с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями и другими поселениями.

Станица Новоцимлянская. Существующая улично-дорожная сеть ст. Новоцимлянская членит селитебную территорию на ряд мелких кварталов и имеет преимущественно прямоугольную структуру.  Основной въезд в станицу осуществляется с подъезда от автомобильной дороги «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино» к ст. Новоцимлянская по ул. Пионерская. Второй въезд осуществляется с юго - запада от дороги местного значения соединяющей хутор Богатырев и ст. Новоцимлянская, по пер. Театральный. Уличная сеть сформирована жилыми улицами и проездами.

Хутор Богатырёв. Уличная сеть х. Богатырев имеет прямоугольную форму. Основной въезд в хутор осуществляется с запада от автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино по дороге районного значения. Второй въезд осуществляется с северо - востока от дороги местного значения соединяющей хутор Богатырев и ст. Новоцимлянская, по ул. Главная.

Хутор Ремизов.  Уличная сеть хутора, в основном  прямоугольная, некоторые улицы искривлены. Основной въезд в хутор осуществляется с юго-востока от автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино по дороге районного значения, затем по ул. Центральная.

Хутор Карповский. Основной въезд в хутор осуществляется с юго-запада от дороги районного значения по ул. Центральная. Уличная сеть сформирована жилыми улицами и проездами, не все из которых благоустроены и имеют организованный водоотвод.

Улично-дорожная сеть представлена пересечениями и примыканиями, приоритет движения определяется техническими средствами организации дорожного движения, пересечение со светофорным регулированием отсутствует, транспортные развязки отсутствуют. Ограничения скоростного режима введены в районе детских учреждений согласно требований ГОСТ Р 52289-2004. Организованный пропуск транзитного грузового транспорта отсутствует. Хранение  автомашин в малоэтажной жилой застройке осуществляется на приусадебных участках или вдоль проезжей части. Пешеходное движение в основном организовано по проезжей части совместно с транспортным потоком. Организованное велосипедное движение отсутствует. Улично-дорожная сеть населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения относится к автомобильным дорогам с низкой интенсивностью движения.

Саркеловское сельское поселение

Опорную сеть автомобильных дорог поселения формируют автомобильная дорога регионального значения «г. Цимлянск - пос. Саркел»; автомобильная дорога районного значения «Подъезд от а/д "г. Цимлянск ( от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Хорошевской»; автомобильная дорога районного значения "подъезд от а/д "г. Цимлянск (от  а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Хорошевской" - п. Саркел.

В границах поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с административным центром и соседними поселениями. В поселке нет внутрипоселкового пассажирского транспорта. Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов поселения с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями и другими поселениями.

Поселок Саркел. Через территорию поселка проходит региональная дорога «г. Цимлянск-пос. Саркел» и автомобильная дорога районного значения "подъезд от а/д "г. Цимлянск (от  а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Хорошевской" - п. Саркел», разделяя территорию поселка на 2 части. Преобладает  квартальная форма расселения с нарезкой кварталов  укрупнённых параметров. Улично-дорожная сеть поселка имеет вытянутую прямоугольную систему. Уличная сеть сформирована жилыми улицами и проездами.

Хутор Крутой. Через территорию хутора проходит региональная дорога «г. Цимлянск-пос. Саркел», разделяя территорию поселка на 2 части. Преобладает  квартальная форма расселения с нарезкой кварталов  укрупнённых параметров.	Улично-дорожная сеть поселка имеет вытянутую прямоугольную систему. Уличная сеть сформирована жилыми улицами и проездами.

Станица Хорошевская.  Автомобильную связь со станице обеспечивает автомобильная дорога районного значения «Подъезд от а/д "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Хорошевской». Улично - дорожная сеть вписывается в сложный рисунок овражной сети и крутого откоса на берегу водохранилища.

Улично-дорожная сеть представлена пересечениями и примыканиями, приоритет движения определяется техническими средствами организации дорожного движения, пересечение со светофорным регулированием отсутствует, транспортные развязки отсутствуют. Ограничения скоростного режима введены в районе детских учреждений согласно требований ГОСТ Р 52289-2004. Организованный пропуск транзитного грузового транспорта отсутствует. Хранение  автомашин в малоэтажной жилой застройке осуществляется на приусадебных участках или вдоль проезжей части. Пешеходное движение в основном организовано по проезжей части совместно с транспортным потоком. Организованное велосипедное движение отсутствует. Улично-дорожная сеть населенных пунктов Саркеловского сельского поселения относится к автомобильным дорогам с низкой интенсивностью движения.

Красноярское сельское поселение.

Опорная сеть автомобильных дорог Красноярского сельского поселения представлена следующими дорогами: автомобильная дорога регионального значения «г. Шахты – г. Цимлянск»; автомобильная дорога регионального значения «г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск»; автомобильной дорогой районного значения «подъезд от а/д  "г. Шахты - г. Цимлянск" к ПТФ п. Дубравный»; автомобильная дорога районного значения «ст-ца Красноярская - х. Лозной - ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская»; автомобильная дорога районного значения «подъезд от а/д " ст-ца Красноярская - х. Лозной - ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская" к х. Рынок Романовский».

Станица Красноярская. По территории станицы проходят региональная автомобильная дорога «г. Шахты – г. Цимлянск» и автомобильная дорога районного значения «ст-ца Красноярская - х. Лозной - ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская» и образуют опорную сеть станицы. Улично-дорожная сеть сформирована под влиянием рельефа р. Кумшак. Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов поселения с его центром и между собой, с прилегающими территориями и другими поселениями. Преобладает  квартальная форма расселения с нарезкой кварталов, укрупнённых параметров.

Поселок Дубравный. Через поселок проходит региональная автомобильная дорога «г. Шахты - г. Цимлянск», разделяя территорию на 2 части. Улично-дорожная сеть сформирована под влиянием рельефа р. Кумшак. Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов поселения с его центром и между собой, с прилегающими территориями и другими поселениями. Преобладает  квартальная форма расселения с нарезкой кварталов.

Хутор Рынок-Романовский. Связь с хутором обеспечивается автомобильной дорогой районного значения «подъезд от а/д " ст-ца Красноярская - х. Лозной - ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская" к х. Рынок Романовский», проходящей через всю территорию хутора.

Улично-дорожная сеть представлена пересечениями и примыканиями, приоритет движения определяется техническими средствами организации дорожного движения, пересечение со светофорным регулированием отсутствует, транспортные развязки отсутствуют. Ограничения скоростного режима введены в районе детских учреждений согласно требований ГОСТ Р 52289-2004. Организованный пропуск транзитного грузового транспорта отсутствует. Хранение  автомашин в малоэтажной жилой застройке осуществляется на приусадебных участках или вдоль проезжей части. Пешеходное движение в основном организовано по проезжей части совместно с транспортным потоком. Организованное велосипедное движение отсутствует. Улично-дорожная сеть населенных пунктов Красноярского сельского поселения относится к автомобильным дорогам с низкой интенсивностью движения.

Обследование пассажиропотока проводилось в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2016 г. № НА-197-р "Об утверждении Примерной программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации".

Объект обследования: сеть маршрутов регулярных перевозок на территории Цимлянского городского поселения; пассажиропоток, осваиваемый транспортными средствами общего пользования. В связи с тем, что на территории сельских поселений отсутствует внутренний регулярный транспорт, обследования проводились на территории Цимлянского городского поселения.

Процесс проведения обследования. Обследованию подлежат регулярные пассажирские перевозки, выполняемые на территории Цимлянского городского поселения. В целях проведения мониторинга и прогноза объемов перевозок пассажиров и подвижности населения транспортными средствами общего пользования составляется схема маршрутной сети поселения. Инфраструктура маршрутов регулярных перевозок оценивается на соответствие СП 42.13330.2011 " Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Показатели, характеризующие пассажиропоток наземного пассажирского транспорта, определяются посредством проведения натурного и (или) статистического обследования. В рамках выполнения работ выбран метод обследование загруженности маршрутных транспортных средств. Обследование проводилось в будний день недели. Суть метода: для оценки загруженности остановочных пунктов наземного пассажирского транспорта, регулярности и интервала движения маршрутных транспортных средств проводится обследование пассажирооборота на остановочных пунктах посредством регистрации наблюдателями числа входящих и выходящих пассажиров на определенном остановочном пункте (посту обследования) в заданном направлении для каждого прибывающего маршрутного транспортного средства (в целом) с фиксированием их времени прибытия и вида такого маршрутного транспортного средства.

Регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам Цимлянского района осуществляет ООО «Цимлянскагропромтранс», директор Бурлаков Сергей Александрович, вид транспорта - автобусы средней вместимости (ПАЗ). Количество автобусов - 20 ед., собственник ООО «Цимлянскагропромтранс».

Расписание работы пассажирского транспорта ООО «Цимлянскагропромтранс» представлено в таблице 2.11.

Таблица 2.11 Расписание работы пассажирского транспорта Цимлянского района

| № маршрута | Наименование маршрута следования | Дни недели | Время отправления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начального пункта | с конечного пункта |
| Внутрирайонные пригородные перевозки |  |  |  |  |
| 1 | г. Цимлянск - ст. Новоцимлянская- г. Цимлянск | Пн. | 11-00*; 15-20 (г. Цимлянск) | 13-10 (Ремизов); 5-20 (Карповский) |
|  |  | Пт. | 15-20 (г. Цимлянск) | 5-20 (Карповский) |
|  |  | Вт., ср., чт, сб.,вс. | 15-20 (г. Цимлянск) | 5-33 (Ремизов) |
| 2 | г. Цимлянск - х. Черкасский - г. Цимлянск | Ежедневно | 11-05*; 16-30 (г. Цимлянск) | 5-50; 13-00 (х. Черкасский) |
| 3 | г. Цимлянск - ст. Камышевская - х. Ломовцев - г. Цимлянск | Пн. | 8-30; 11-10; 14-30; 17-20 (г. Цимлянск) | 6-20; 10-10; 12-00; 16-20 (ст. Камышевская) (отправление с х. Ломовцев 9-50; 15-50) |
|  |  | Вт. - вс. | 8-30; 11-10; 14-30; 17-20 (г. Цимлянск) | 6-20; 9-20; 12-00; 15-30 (ст. Камышевская) |
| 4 | г. Цимлянск - пос. Саркел - ст. Хорошевская - г. Цимлянск | Пн.- пт. | 6-30; 9-15; 13-20; 17-30 (Морская) | 7-10; 10-00; 14-10; 18- . 00 (ст. Хорошевская) |
|  |  |  | 8-00; 15-10 (Морская) | 8-39; 15-45 (пос. Саркел) |
|  |  | Сб, вс, празд. дни | 6-30; 17-30 (Морская) | 7-10; 18-00 (ст. Хорошевская) |
|  |  |  | 15-10 (Морская) | 15-45 (пос. Саркел) |
| 5 | г. Цимлянск - пос. Дубравный - пос. Безымянный - г. Цимлянск | Пн, пт | 6-40; 9-54; 13-50; 17-55 (Морская) | 7-10; 10-20; 14-10; 18-20 (пос. Дубравный) |
|  |  | Вт, ср, чт | 6-40; 13-50; 17-55 (Морская) | 7-10; 14-10; 18-20 (пос. Дубравный) |
|  |  | Сб, вс празд. дни | 6-40; 17-55 (Морская) | 7-10; 18-20 (пос. Дубравный) |
| Городские перевозки |  |  |  |  |
| 6 | г. Цимлянск - Ж/Д Вокзал (В-1)-г. Цимлянск | Пн, пт | 6-40; 9-54; 11-42;12-30; 13-50;16-02; 17-55 (Морская) | 6-50; 10-10; 12-06; 12-54; 14-00;16-25; 18-05 (Ж/Д Вокзал) |
|  |  | Вт.- чт. | 6-40;11-42; 12-30; 13-50; 16-02; 17-55 (Морская) | 6-50; 12-06; 12-54; 14-00;16-25; 18-05 (Ж/Д Вокзал) |
|  |  | Сб, вс празд. дни | 6-40; 12-30; 16-02; 17-55 (Морская) | 6-50; 12-54; 16-25; 18-05 (Ж/Д Вокзал) |
| 7 | г. Цимлянск - г. Цимлянск (Винзавод, В-2) - г. Цимлянск t | Пн,пт | 6-30; 8-00; 9- 15; 13-20; 15-12; 17-30 (Морская) | 6-44; 8-14; 9-29; 13-34; 15-24; 17-44 (Винзавод) |
|  |  | Вт. - чт. | 6-30; 8-00; 13-20; 15-12; 17-30 (Морская) | 6-44; 8-14; 13-34; 15-24; 17-44 (Винзавод) |
|  |  | Сб, вс празд. дни | 6-30; 15-10; 17-30 (Морская) | 6-44; 15-22; 17-44 (Винзавод) |
| 8 | г. Цимлянск - Ж/Д Вокзал (В-4) - г. Цимлянск | Ежедн., кроме вых. и праздн. дней | 7-20; 7-55; 16-15; 17-15 (Морская) | 7-31; 8-22; 16-45; 17-45 (Ж/Д Вокзал) |
| 9 | г. Цимлянск (через ул. Ленина,) - пос. Железнодорожный - г. Цимлянск (В-5) | Ежедн., кроме вых. и праздн. дней | 7-20; 8-00; 17-10 (Морская) | 7-35; 8-30; 17-35 (пос.Железнодорожный) |

Для проведения обследования был выбран ряд остановочных комплексов: остановочный пункт: ул. Советская, д. 22; ул. Ленина, д. 140; ул. Московская, д. 73

Таблица 2.12  Обследование пассажирооборота транспортных средств на остановочных пунктах Цимлянского городского поселения

| Номер поста: 1 |  | Название остановки: |  | ул.Советская, д.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА:22.08.2017 | Направление движения на остановке: на Винзавод |  |  |  |
| Время начала:08:00 |  |  | Время окончания: | 08:30 |
| Время прибытия | Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |  |
|  |  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 08:19 | 7 | Ср.Ав. | 14 | 1 |
| Время начала:15:00 |  |  | Время окончания: | 15:30 |
| Время прибытия | Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |  |
|  |  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 15:20 | 7 | Ср.Ав. | 8 | 0 |
| Время начала:17:20 |  |  | Время окончания: | 17:50 |
| Время прибытия | Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |  |
|  |  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 17:40 | 7 | Ср.Ав. | 6 | 2 |
| Номер поста: 2 |  | Название остановки: |  | ул.Ленина, д.140 |
| ДАТА:23.08.2017 | Направление движения на остановке: на пос.Железнодорожный |  |  |  |
| Время начала:07:50 |  |  | Время окончания: | 08:20 |
| Время прибытия | Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |  |
|  |  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 08:10 | 9 | Ср.Ав. | 9 | 3 |
| Время начала:17:00 |  |  | Время окончания: | 17:30 |
| Время прибытия | Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |  |
|  |  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 17:19 | 9 | Ср.Ав. | 15 | 4 |
| Номер поста: 3 |  | Название остановки: |  | ул.Московская, д.73 |
| ДАТА:24.08.2017 | Направление движения на остановке: на Ж/д Вокзал |  |  |  |
| Время начала:11:30 |  |  | Время окончания: | 12:00 |
| Время прибытия | Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |  |
|  |  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 11:52 | 1 | Ср.Ав. | 11 | 5 |
| Время начала:12:20 |  |  | Время окончания: | 12:50 |
| Время прибытия | Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |  |
|  |  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 12:40 | 6 | Ср.Ав. | 8 | 4 |
| Время начала:13:40 |  |  | Время окончания: | 14:10 |
| Время прибытия | Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |  |
|  |  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 14:02 | 6 | Ср.Ав. | 12 | 3 |

Таблица 2.13 Характеристика маршрутной сети (инфраструктуры) пассажирского транспорта

| Nп/п | Показатель | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Соответствие вида транспорта общего пользования в зависимости от расчетного пассажиропотока и дальности поездок пассажиров | - | Да |
| 2 | Количество организаций, осуществляющих перевозку пассажиров: |  |  |
|  | внеуличного скоростного транспорта, метрополитена | ед. | - |
|  | троллейбусных |  | - |
|  | трамвайных |  | - |
|  | автобусных |  | 1 |
| 3 | Количество станций железнодорожного транспорта в пригородно-городском сообщении | ед. | 1 |
| 4 | Протяженность линий внеуличного скоростного транспорта, в том числе метрополитена | км | - |
| 5 | Количество станций внеуличного скоростного транспорта, в том числе метрополитена | ед. | - |
| 6 | Протяженность маршрутов наземного пассажирского транспорта на дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке/организованных по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне | км | 218 /- |
| 7 | Плотность маршрутов наземного пассажирского транспорта |  | 0,085 |
| 8 | Расстояние между остановочными пунктами на линиях пассажирского транспорта, в том числе для (приведено для г.п.Цимлянск): |  |  |
|  | троллейбусов | м | - |
|  | трамваев |  | - |
|  | автобусов |  | 665 |
|  | экспресс-автобусов |  | - |
|  | скоростных трамваев |  | - |
|  | метрополитена |  | - |
| 9 | Среднее время работы транспорта общего пользования на маршрутах регулярных перевозок: | час |  |
|  | внеуличный скоростной транспорт, метрополитен |  | - |
|  | наземный пассажирский транспорт |  | 12 |
| 10 | Количество подвижного состава: |  |  |
|  | внеуличного скоростного транспорта, метрополитен | вагон | - |
|  | троллейбусов | единиц | - |
|  | трамваев | вагон | - |
|  | автобусов | ед. | 20 |
| 11 | Расчетная вместимость по видам пассажирского транспорта: |  |  |
|  | внеуличный скоростной транспорт, метрополитен | чел./вагон | - |
|  | троллейбус | чел./ед. | - |
|  | трамвай | чел./вагон | - |
|  | автобус | чел. | 41 |
| 12 | Количество транспортно-пересадочных узлов | единиц | 2 |

Обследование грузопотока проводилось в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2016 г. № НА-197-р "Об утверждении Примерной программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации". Цель проведения обследования определение показателей движения грузовых транспортных средств. В целях определения показателей движения грузопотоков на территории поселения, городского округа получены следующие данные: размещение в плане поселения основных объектов грузообразования, грузопереработки, грузопоглащения; направление и объемы грузовых перевозок между транспортно-планировочными зонами района.

Грузовых перевозчиков зарегистрированных в Цимлянском районе нет. Основу экономики района составляют предприятия по производству и переработке сельхозпродукции; предприятия легкой и пищевой промышленности; машиностроения и металлообработки, строительных материалов, электроэнергетики; крупнейший в России Цимлянский судомеханический завод, завод Цимлянских игристых вин, ковровая фабрика, швейная фабрика, рыбокомбинат, ремонтно-комплектовочная база геологоразведочной экспедиции № 2, нефтебаза, завод железобетонных изделий.  На территории района расположены бассейновое управление «Цимлянскрыбвод», федеральное учреждение – управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища. Эксплуатируются Цимлянская ГЭС и комплекс гидросооружений.

Грузоперевозки совершаются по опорной сети района, состоящей из региональных и районных автомобильных дорог (таблица 2.14). В ходе обследования транспортных потоков, были выполнены подсчеты количества грузового транспорта. Результаты обследования представлены в таблице 2.15

Таблица 2.14 Опорная сеть грузовых перевозок Цимлянского района Ростовской области

| № п/п | Наименование дороги | Длина, км | Тип дорожной одежды | Категория автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобильная дорога г. Шахты – г. Цимлянск | 19,522 | Капитальные | III категория |
|  | автомобильная дорога г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 | 20,378 | Капитальные | III категория |
|  | автомобильная дорога г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области) | 0,520 46,050 | Капитальные | II категория III категория |
|  | подъезд от автомобильной дороги «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино» к ст. Новоцимлянская | 0,500 | Капитальные | IV категория |
|  | подъезд от автомобильной дороги «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области)» к ст. Калининская | 5,200 | Капитальные | IV категория |
|  | подъезд от автомобильной дороги «г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск» к ст. Маркинская | 2,000 | Капитальные | IV категория |
|  | подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Лозной | 5,000 | Капитальные | IV категория |
|  | автомобильная дорога г. Цимлянск – пос. Саркел | 4,100 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск" к ПТФ п. Дубравный | 3,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога п. Синий Курган - х. Ломовцев | 9,700 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" - х. Богатырев - ст. Новоцимлянская | 2,200 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога ст. Калининская - х. Карнауховский | 3,100 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога х. Антонов - станция Черкасская | 15,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога ст. Новоцимлянская - х. Черкасский | 12,400 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога ст-ца Красноярская - х. Лозной - ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская | 20,800 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Терновской | 5,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъездная автомобильная дорога к аэропорту в г. Цимлянске | 3,900 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск" - станция Черкасская | 4,100 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Цимлянск ( от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Хорошевской | 10,800 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск " к х. Синий Курган" | 14,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Шахты - г. Цимлянск" к ст. Камышевской | 4,500 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д ""г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск" - станция Черкасская" к х. Железнодорожный | 1,400 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "х. Антонов - станция Черкасская" к х. Черкасский | 12,000 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "ст-ца Красноярская - х. Лозной - ст-ца Лозновская - ст-ца Камышевская" к п. Сосенки | 0,600 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск" к х. Паршиков | 1,770 | Капитальные | IV категория |
|  | Автомобильная дорога "подъезд от а/д "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к ст. Хорошевской" - п. Саркел | 2,200 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино" к х. Антонов | 1,900 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д "ст. Новоцимлянская - х. Черкасский" к х. Карповский | 1,600 | Капитальные | IV категория |
|  | Подъезд от а/д «г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск» к ст. Кумшацкая | 0,3 | Капитальные | IV категория |

Таблица 2.15 Объем грузового транспорта, зафиксированный в пунктах учета интенсивности

| Номер пункта учета | Среднесуточная интенсивность грузового транспорта, авт/сут | Процент от общего потока транспортных средств, % |
| --- | --- | --- |
|  | 49 | 17 |
|  | 1380 | 9 |
|  | 22 | 13 |
|  | 563 | 9 |
|  | 267 | 8 |
|  | 114 | 9 |
|  | 256 | 10 |
|  | 20 | 8 |
|  | 153 | 12 |
|  | 1317 | 10 |
|  | 5588 | 15 |
|  | 737 | 7 |
|  | 3627 | 12 |
|  | 3703 | 11 |
|  | 3207 | 12 |
|  | 2061 | 9 |

ООО «Карповское»

ООО «Новоцимлянское-Руслан»

ООО «Новоцимлянское»

ОАО «Цимлянскхлебопродукт»

ОАО «ПСХ Маркинское»

ООО «Колос»

ООО «Цимлянское»

Оптовый, городской рынки

Цимлянский Судомеханический завод

Черкасский элеватор

ЗАО «Антоновское»

ООО «Камышевское»

ООО «Приволье»

ООО «Калининское»

Цимлянская ГЭС

ОАО "Цимлянские вина"

Рисунок 2.24 Схема расположения основных грузообразующих и грузопринимающих предприятий Цимлянского района

Для оценки эффективности методов организации дорожного движения и условий движения применяются критерии уровня обслуживания движения. Различают шесть уровней обслуживания движения на дорогах.

Таблица 2.16 Характеристика уровней обслуживания движения

| Уровень обслу- живания движения |  |  |  | Характеристика потока автомобилей | Состояние потока | Эмоцио- нальная загрузка водителя | Удобство работы водителя | Экономическая эффективность работы дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <0,2 | >0,9 | <0,1 | Автомобили движутся в свободных условиях, взаимодействие между автомобилями отсутствует | Свободное движение одиночных автомобилей с большой скоростью | Низкая | Удобно | Неэффективная |
|  | 0,2-0,45 | 0,7-0,9 | 0,1-0,3 | Автомобили движутся группами, совершается много обгонов | Движение автомобилей малыми группами (2-5 шт.). Обгоны возможны | Нормаль- ная | Мало удобно | Мало эффективная |
|  | 0,45-0,7 | 0,55-0,7 | 0,3-0,7 | В потоке еще существуют большие интервалы между автомобилями, обгоны запрещены | Движение автомобилей большими группами (5-14 шт.). Обгоны затруднены | Высокая | Неудобно | Эффективная |
|  | 0,7-0,9 | 0,4-0,55 | 0,7-1,0 | Сплошной поток автомобилей, движущихся с малыми скоростями | Колонное движение автомобилей с малой скоростью. Обгоны невозможны | Очень высокая | Очень неудобно | Неэффективная |
|  | 0,9-1,0 | <0,4 | 1,0 | Поток движется с остановками, возникают заторы, режим пропускной способности | Плотное | Очень высокая | Очень неудобно | Неэффективная |
|  | >1,0 | 0,3 | 1,0 | Полная остановка движения, заторы | Сверх плотное | Крайне высокая | Крайне неудобно | Неэффективная |

Примечание. К участкам автомобильной дороги, обслуживающих движение в режиме перегрузки, относятся участки автомобильной дороги с уровнем обслуживания , или .

Уровень обслуживания соответствует условиям, при которых отсутствует взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость практически не снижается с ростом интенсивности движения. По мере увеличения загрузки число дорожно-транспортных происшествий несколько уменьшается, но практически все они имеют тяжелые последствия.

При уровне обслуживания проявляется взаимодействие между автомобилями, возникают отдельные группы автомобилей, увеличивается число обгонов. При верхней границе обслуживания число обгонов наибольшее. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет примерно 80% от скорости в свободных условиях, максимальная интенсивность - 50% от пропускной способности. Скорости движения быстро снижаются по мере роста интенсивности. Число дорожно-транспортных происшествий увеличивается с ростом интенсивности движения.

При уровне обслуживания происходит дальнейший рост интенсивности движения, что приводит к появлению колонн автомобилей. Максимальная интенсивность составляет 75% от пропускной способности. Число обгонов сокращается по мере приближения интенсивности к предельной для данного уровня. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет 70% от скорости в свободных условиях; отмечаются колебания интенсивности движения в течение часа. С ростом интенсивности движения скорости снижаются незначительно. Общее число дорожно-транспортных происшествий увеличивается с ростом интенсивности движения.

При уровне обслуживания скорость начинает уменьшаться с увеличением загрузки дороги движением, плотность движения резко возрастает. Свобода маневрирования автомобилей ограничена, и водители ощущают снижение физического и психологического уровня комфорта. Даже при небольших дорожно-транспортных происшествиях возникают заторы, связанные с отсутствием возможности объезда мест совершения ДТП.

При уровне обслуживания формируется колонное движение с небольшими разрывами между колоннами. Обгоны отсутствуют. Между проходами автомобилей в потоке преобладают интервалы меньше 2 с. Наибольшая скорость составляет 50-55% от скорости движения в свободных условиях. Скорости движения с ростом интенсивности меняются незначительно. Число дорожно-транспортных происшествий непрерывно увеличивается и начинает несколько снижаться при интенсивности движения, близкой к пропускной способности.

При уровне обслуживания автомобильная дорога работает в режиме пропускной способности, автомобили движутся непрерывной колонной с частыми остановками; скорость в периоды их движения составляет 35-40% от скорости в свободных условиях, а при заторах равна нулю. Интенсивность меняется от нуля при возникновении "пробок" и заторов до интенсивности, равной пропускной способности.

Число дорожно-транспортных происшествий снижается по сравнению с другими уровнями загрузки, снижаются тяжесть и величина потерь от ДТП. Могут иметь место цепные дорожно-транспортные происшествия с участием более 5 автомобилей.

При уровне обслуживания наличие участков слияния и переплетения транспортных потоков; интенсивность в час пик превышает пропускную способность дороги, возникает полная остановка движения транспортного потока и заторы. Наблюдаются большие очереди автомобилей перед участками заторов и полной остановки движения. Полная остановка потока автомобилей происходит, как правило, из-за возникновения дорожно-транспортных происшествий, когда количество автомобилей, прибывающих к месту ДТП, значительно превышает количество автомобилей способных проехать место ДТП. Следует отметить, что во всех указанных выше случаях остановки движения коэффициент загрузки превышает 1,0.

Таблица 2.17 Сводная таблица оценки эффективности методов организации дорожного движения и условий движения приведена ниже для поселений Цимлянского района.

| №п/п | Наименование поселения | Средний показатель уровня удобства |
| --- | --- | --- |
|  | Цимлянское городское поселение | В |
|  | Калининское сельское поселение | А |
|  | Маркинское сельское поселение | А |
|  | Лозновское сельское поселение | А |
|  | Новоцимлянское сельское поселение | А |
|  | Саркеловское сельское поселение | А |
|  | Красноярское сельское поселение | А |

Автомобильные дороги  и улицы городов и других населенных пунктов по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы:

- группа А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;

- группа Б - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения;

- группа В - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного значения;

Улично – дорожная сеть автомобильных дорог Цимлянского района, оборудована техническими средствами дорожного движения, отвечающими требованиям нормативных документов  Российской Федерации. Дорожные знаки удовлетворяют требования ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».  Световозвращающая  поверхность  дорожных знаков  соответствует значениям не менее силы света (кдлк-1м-2) до не менее:35 - для белого цвета, 20 - желтого, 6 - красного, 4 - зеленого, 2 - синего. Светотехнические параметры дорожной разметки соответствуют показателям не менее коэффициент силы света(мкдлк-1м-2) разметки, выполненной из световозвращающих материалов, должен быть не менее: 80 – для белого цвета, 48 - желтого.  Содержание технических средств дорожного движения ведется в соответствии с нормативным требованиям.

Информация о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Цимлянском районе получена из открытых данных интернет ресурса «https://безопастныедороги.рф», работающего в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ) обладатель информации вправе определять порядок и условия доступа к информации, а также разрешать осуществление иных действий с информацией. Информация, размещаемая в форме открытых данных, является общедоступной (пункт 4 статьи 7 Федерального закона № 149-ФЗ), что означает отсутствие ограничений по ее использованию (пункт 1 статьи 7 Федерального закона № 149-ФЗ). Решением Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства (протокол заочного голосования от 19 сентября 2016 г. № 6 (пункт 1 раздела X) утверждены Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в форме открытых данных.

В администрации Цимлянского района проходят заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Комиссия собирается поквартально для рассмотрения вопросов связанных с организацией дорожного движения, безопасностью дорожного движения, содержанием автомобильных дорог, исполнением требований нормативных документов в сфере организации и безопасности дорожного движения. Согласно протоколам комиссии очагов аварийности на территории Цимлянского района нет. Вопросы в сфере безопасности дорожного движения, находящиеся в сфере деятельности администрации района, рассматриваются и решаются оперативно.

Таблица 2.18 Данные о ДТП за 2017 год на территории Цимлянского района

| Тип ДТП | Дата | Время | Наименование дороги | Время суток | Состояние покрытия | Число пострадавших | Из них детей | Число погибших | Из них детей | Организация движения на участке ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 08.01.2017 | 19:30 | Морозовск-Цимлянск-Волгодонск | В темное время суток, освещение отсутствует | Мокрое | 1 | 0 | 0 | 0 | Движение частично перекрыто |
| Столкновение | 15.03.2017 | 23:45 | Морозовск-Цимлянск-Волгодонск | В темное время суток, освещение отсутствует | Сухое | 1 | 0 | 0 | 0 | Движение частично перекрыто |
| Наезд на препятствие | 02.06.2017 | 0:20 | Морозовск-Цимлянск-Волгодонск | В темное время суток, освещение отсутствует | Сухое | 2 | 1 | 0 | 0 | Движение частично перекрыто |
| Наезд на велосипедиста | 12.06.2017 | 18:50 | Красноярская-Лозной-Лозновская-Камышевкая | Светлое время суток | Сухое | 1 | 0 | 0 | 0 | Режим движения не изменялся |
| Наезд на препятствие | 21.06.2017 | 21:45 | Морозовск-Цимлянск-Волгодонск | В темное время суток, освещение отсутствует | Сухое | 1 | 0 | 0 | 0 | Движение частично перекрыто |

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

Прогнозируемый рост численности населения Цимлянского района обусловлен наличием региональных автомобильных дорог, относительной близостью населенных пунктов к таким дорогам, что повышает транспортную доступность.

Расселение населения стремится соответствовать особенностям размещения производства. В целом оно обладает значительной степенью устойчивости во времени и пространстве. Причины этого феномена кроются в огромной непреходящей ценности сельскохозяйственных угодий как основного средства производства в аграрном секторе и большой устойчивости структуры этих угодий, исторически сложившейся в каждом из поселений. Этот фактор в свою очередь определяет устойчивость структуры занятости сельского населения. Высокая степень устойчивости этих двух определяющих структур ведёт к устойчивости транспортно-временных затрат  в системе устойчивых  связей «жильё – работа». Помимо этой системы,  в сельской местности имеется также система  устойчивых  связей «жильё – сервис»,  определяющая свои параметры транспортно-временных затрат. Стремление к минимизации этих затрат в двух жизненно важных системах при условии наличия более экономичного варианта расселения  ведёт к изменению сети населённых пунктов в рамках сельских поселений. При условии отсутствия подобного варианта расселение  в сельском поселении  остаётся без изменений. Радикальные изменения в жизнедеятельности общества приводят к изменению особенностей его расселения. Характер расселения в случае его полного соответствия задачам и запросам развития социально-экономического блока сельского поселения оказывает позитивное воздействие, в случае его существенного несоответствия этим потребностям он оказывает негативное воздействие и активизирует поиск альтернативных вариантов расселения.

Генеральные планы поселений Цимлянского района предлагают  комплекс мероприятий по привлечению инвестиций, которые на перспективу позволят значительно увеличить бюджет и муниципальное образование в целом. К таким мероприятиям относятся: 1. Развитие структуры автомобильного придорожного сервиса: станции технического обслуживания, автозаправочных станций, автостоянок, магазинов автозапчастей, придорожных рынков. 2. Расширение промышленно-производственной базы, а именно: строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной, транспортной и других отраслей; размещение объектов предпринимательской деятельности.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Цимлянского района, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями. В рассматриваемом периоде планируется увеличение уровня автомобилизации поселения с дальнейшим нарастанием количества транзитного транспорта проходящего по территории района.

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги. Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, локальные мероприятия при устройстве транспортных развязок в одном и двух уровнях.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации. Планируемый уровень  автомобилизации рекомендуется принять в соответствие с областными нормативами 350 машин на 1000 жителей.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо- энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

В Цимлянском районе действовала программа развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы.

Таблица 3.1 Объемы финансирования программы развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы

| № п/п | Наименование групп мероприятий Программы | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, | 20792,4 | 23545,0 | 23368,973 | 10909,646 | 37932,208 | 33093,516 | 149641,743 |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог, в том числе: | 3170,0 | 4763,4 | 7173,1 | 7705,359 | 7692,337 | 7692,337 | 38196,533 |
| 1.2 | ремонт автомобильных дорог; | 1447,0 | 1167,9 | 5388,488 | 0 | 0 | 0 | 8003,388 |
| 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог | 16175,4 | 17613,7 | 10807,385 | 3204,287 | 30239,871 | 25401,179 | 103441,822 |
| 2. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и строительству | 0 | 0 | 9290,072 | 0 | 0 | 0 | 9290,072 |
| 3. | Строительство | 0 | 0 | 0 | 18226,259 | 0 | 0 | 18226,259 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: (Источники финансирования),в том числе: | 20792,4 | 23545,0 | 32659,045 | 29135,905 | 37932,208 | 33093,516 | 177158,074 |
|  | Областной бюджет | 13537,1 | 14804,1 | 28890,7 | 27183,8 | 35390,750 | 3169,000 | 122975,450 |
|  | Бюджет Цимлянского района и бюджеты поселений | 7255,3 | 8740,9 | 3768,345 | 1952,106 | 2541,458 | 2217,266 | 26475,375 |

Согласно проекту бюджета Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов планирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется на основании прогнозируемого объема поступлений доходов дорожного фонда Цимлянского района.

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, за счет собственных средств дорожного фонда в 2017 году запланированы в сумме 10 107,9 тыс. рублей, в 2018 году – 10 323,1 тыс. рублей, в 2019 году – 11 322,9 тыс. рублей. В целях поддержания развития автомобильных дорог местного значения из областного бюджета планируется продолжить предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт и содержание дорог. Объем указанной поддержки составит в 2017 году – 4 126,6 тыс. рублей, в 2018 году – 4 332,9 тыс. рублей и в 2019 году – 4549,5 тыс. рублей. На проектирование автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования «Подъезд от а/д «ст.Красноярская – х.Лозной – ст. Лозновская – ст. Камышевская» к х.Рынок  Романовский» в 2017 году предусмотрены средства в сумме 2 216,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 2 099,3 тыс. рублей. На строительство данной автомобильной дороги в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 29914,6 тыс. рублей из них средства областного бюджета 25 500,0 тыс. рублей

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры поселения

Целями Программы являются:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип проезжей части.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса должны стать:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство тротуаров для организации системы пешеходного движения.

- выполнение проектных решений генеральных планов поселений.

Развитие транспорта должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить два принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимальный  – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

- консервативный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.;

# 5. Мероприятия и целевые показатели программы

Основными факторами, определяющими направления разработки и последующей реализации Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий.

На основе анализа сложившейся ситуации по организации дорожного движения определены варианты мероприятий. Консервативный вариант, при котором будут выполнены мероприятия, заложенные генеральными планами поселений, дополнительных мероприятий не предусмотрено. Оптимальный вариант, заключает собой развитие консервативного варианта, с реализацией дополнительных решений в сфере организации дорожного движения.

Мероприятия консервативного варианта:

- обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

- организации движения маршрутных транспортных средств;

- организации пропуска транзитных транспортных потоков;

- организации пропуска грузовых транспортных средств;

- ограничению доступа транспортных средств на определенные территории;

- организации движения пешеходов;

- организации велосипедного движения;

- развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;

Мероприятия оптимального варианта:

- обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

- категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки;

- организации системы мониторинга дорожного движения;

- организации движения маршрутных транспортных средств;

- организации пропуска грузовых транспортных средств;

- формированию единого парковочного пространства;

- организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках;

- организации движения пешеходов;

- обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;

- обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям;

- организации велосипедного движения;

- развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;

Таблица 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в рамках оптимального варианта

| №п/п | Группа мероприятий | Мероприятия по организации дорожного движения |
| --- | --- | --- |
|  | Обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий; | Принятие бесхозных дорог на баланс МО «Цимлянский район» |
|  |  | Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории |
|  |  | Содержание автомобильных дорог МО «Цимлянский район» |
|  | Категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки; | Изменение категории автомобильных дорог в г. Цимлянске: ул. Московская - магистральная улица регулируемого движения; ул. Советская - магистральная улица регулируемого движения; |
|  | Организации системы мониторинга дорожного движения | Установка детекторов транспортного потока: - на УДС г. Цимлянск: ул. Советская, ул. Московская; - на УДС ст-ца Красноярская: ул. Советская. |
|  |  | Создание геоинформационной базы дорожных данных МО «Цимлянского района» |
|  | Организации движения маршрутных транспортных средств; | устройство дополнительных остановок для обеспечения пешеходной доступности до остановочного комплекса (800 м): - ст-ца Камышевская + 1 остановка; -х. Лозной + 1 остановка; -ст-ца Красноярская + 2 остановки; -ст-ца Калининская + 2 остановки; |
|  | Организации пропуска грузовых транспортных средств; | Движения грузового транспорта должно осуществляться по автомобильным дорогам соответствующей для данного вида транспорта категории улично-дорожной сети. Введение ограничения на въезд грузового транспорта в район малоэтажной приусадебной застройки с категориями дорог: проезд, улица в жилой застройке: второстепенная; улица местного значения в жилой застройке. |
|  | Формированию единого парковочного пространства; | Устройство дополнительных стояночных мест для легковых автомобилей на УДС г. Цимлянска: -ул. Советская; -ул. Московская -ул. Социалистическая -ул. Карла Маркса -ул. Ленина |
|  | Организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках; | Организация одностороннего движения на УДС г. Цимлянска: -пер. Ани Морозовой; -пер. Гайдара -пер. Олега Кошевого -пер. Космонавтов -пер. Майский |
|  | Организации движения пешеходов; | Строительство и реконструкция существующих тротуаров для доведения их геометрических характеристик до требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; | Выделение стояночных мест для инвалидов на стоянках, в том числе для инвалидов колясочников |
|  |  | Обустройство пешеходных переходов в районе медицинских учреждений соответствующими ТСОДД, тактильными указателями |
|  | Обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям; | Устройство дополнительного освещения на пешеходных переходах с обеспечением яркости в 1,5 раза по сравнению с общей освещенностью дороги |
|  |  | Введение ограничения максимальной скорости до 40 км/ч на всех подходах к образовательным учреждениям |
|  | Организации велосипедного движения; | Организация маршрута велосипедного движения в г. Цимлянске: ул. Ленина - ул. Советская - Приморский парк |
|  |  | Обустройство велопарковками здания школ, администрации, территорию парка |
|  | Развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом; | Строительство уширения на кольцевом пересечении ул. Московская и автомобильной дороги «г. Морозовск-г. Цимлянск - г. Волгодонск» |

Таблица 5.2  Допустимые показатели целевых индикаторов и показателей Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 100 |
| 4 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Протяженность тротуаров и велосипедных дорожек | % | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 35 |

# 6. Объем  финансирования  мероприятий

Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного  значения».

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Ростовской области, средства бюджета Цимлянского района, средства бюджета поселений и внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областной программы и подлежит уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из  средств дорожного фонда.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. Список мероприятий на конкретному объекту детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий. Объем средств на реализацию программы указан в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Объем средств на реализацию программы

| Наименование мероприятия | График реализации мероприятия / тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 годы |
| Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 209966 | 46365,9 | 15655,8 | 15882,4 | 16112,3 | 16353,9 | 99595,6 |
| Принятие бесхозных дорог на баланс МО «Цимлянский район» | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |
| Создание геоинформационной базы дорожных данных МО «Цимлянского района» | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |
| Устройство дополнительных остановок для обеспечения пешеходной доступности до остановочного комплекса (800 м): - ст-ца Камышевская + 1 остановка; -х. Лозной + 1 остановка; -ст-ца Красноярская + 2 остановки; -ст-ца Калининская + 2 остановки; | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |
| Движения грузового транспорта должно осуществляться по автомобильным дорогам соответствующей для данного вида транспорта категории улично-дорожной сети. Введение ограничения на въезд грузового транспорта в район малоэтажной приусадебной застройки с категориями дорог: проезд, улица в жилой застройке: второстепенная; улица местного значения в жилой застройке. | 600 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Устройство дополнительных стояночных мест для легковых автомобилей на УДС г. Цимлянска: -ул. Советская; -ул. Московская -ул. Социалистическая -ул. Карла Маркса -ул. Ленина | 4000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Организация одностороннего движения на УДС г. Цимлянска: -пер. Ани Морозовой -пер. Гайдара -пер. Олега Кошевого -пер. Космонавтов -пер. Майский | 400 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Выделение стояночных мест для инвалидов на стоянках, в том числе для инвалидов колясочников | 350 |  | 250 | 100 |  |  |  |
| Обустройство пешеходных переходов в районе медицинских учреждений соответствующими ТСОДД, тактильными указателями | 500 |  | 400 | 100 |  |  |  |
| Введение ограничения максимальной скорости до 40 км/ч на всех подходах к образовательным учреждениям | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории (изменение типа дорожной одежды) | 142000 |  | 15000 | 15500 | 15500 | 16000 | 80000 |
| Установка детекторов транспортного потока: - на УДС г. Цимлянск: ул. Советская, ул. Московская; - на УДС ст-ца Красноярская: ул. Советская. | 7000 |  | 2000 | 5000 |  |  |  |
| Устройство дополнительного освещения на пешеходных переходах с обеспечением яркости в 1,5 раза по сравнению с общей освещенностью дороги | 4500 |  | 1000 | 1250 | 1500 | 750 |  |
| Организация маршрута велосипедного движения в г. Цимлянске: ул. Ленина - ул. Советская - Приморский парк | 600 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Обустройство велопарковками здания школ, администрации, территорию парка | 150 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
| Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории. Строительство и реконструкция существующих тротуаров для доведения их геометрических характеристик до требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | 165000 |  | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 | 90000 |
| Строительство уширения на кольцевом пересечении ул. Московская и автомобильной дороге «г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |
| Всего | 554586 | 46365,9 | 53955,8 | 59482,4 | 54662,3 | 56703,9 | 284595,6 |

# 7. Оценка эффективности мероприятий программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Таблица 7.1. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Предусмотренные мероприятия | Оценка социально-экономической эффективности |
| --- | --- |
| Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%, снижение экологической нагрузки на ОС на 10%, улучшение качества обслуживания территорий на 35%, снижение износа улично-дорожной сети на 50 % |
| Принятие бесхозных дорог на баланс МО «Цимлянский район» | Снижение вероятности ДТП на 15% , снижение социального риска на 25% |
| Создание геоинформационной базы дорожных данных МО «Цимлянского района» | Улучшение качества обслуживания территорий на 8% |
| Устройство дополнительных остановок для обеспечения пешеходной доступности до остановочного комплекса (800 м): - ст-ца Камышевская + 1 остановка; -х. Лозной + 1 остановка; -ст-ца Красноярская + 2 остановки; -ст-ца Калининская + 2 остановки; | Снижение вероятности ДТП на 5%, улучшение качества обслуживания территорий на 15%, увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 12%, |
| Движения грузового транспорта должно осуществляться по автомобильным дорогам соответствующей для данного вида транспорта категории улично-дорожной сети. Введение ограничения на въезд грузового транспорта в район малоэтажной приусадебной застройки с категориями дорог: проезд, улица в жилой застройке: второстепенная; улица местного значения в жилой застройке. | Улучшение качества обслуживания территорий на 15%, снижение износа улично-дорожной сети на 25 % |
| Устройство дополнительных стояночных мест для легковых автомобилей на УДС г. Цимлянска: -ул. Советская; -ул. Московская -ул. Социалистическая -ул. Карла Маркса -ул. Ленина | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 20%, расширение парковочного пространства на 30%, обеспечение личного транспорта населения объектами хранения на 70% |
| Организация одностороннего движения на УДС г. Цимлянска: -пер. Ани Морозовой -пер. Гайдара -пер. Олега Кошевого -пер. Космонавтов -пер. Майский | Улучшение качества обслуживания территорий на 10%, снижение износа улично-дорожной сети на 8 % |
| Выделение стояночных мест для инвалидов на стоянках, в том числе для инвалидов колясочников | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 40%, улучшение качества обслуживания территорий на 20%, |
| Обустройство пешеходных переходов в районе медицинских учреждений соответствующими ТСОДД, тактильными указателями |  |
| Введение ограничения максимальной скорости до 40 км/ч на всех подходах к образовательным учреждениям | Снижение вероятности ДТП на 20%, улучшение качества обслуживания территорий на 12%, |
| Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории (изменение типа дорожной одежды) | Увеличение скорости движения на 22%, снижение времени в пути на 15%, снижение вероятности ДТП на 13%, снижение экологической нагрузки на ОС на 8%, улучшение качества обслуживания территорий на 20%, снижение износа улично-дорожной сети на 35 % |
| Установка детекторов транспортного потока: - на УДС г. Цимлянск: ул. Советская, ул. Московская; - на УДС ст-ца Красноярская: ул. Советская. | Улучшение качества обслуживания территорий на 10%, |
| Устройство дополнительного освещения на пешеходных переходах с обеспечением яркости в 1,5 раза по сравнению с общей освещенностью дороги | Снижение вероятности ДТП на 15%, улучшение качества обслуживания территорий на 16%, |
| Организация маршрута велосипедного движения в г. Цимлянске: ул. Ленина - ул. Советская - Приморский парк | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 10%, улучшение качества обслуживания территорий на 8%, |
| Обустройство велопарковками здания школ, администрации, территорию парка |  |
| Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории. Строительство и реконструкция существующих тротуаров для доведения их геометрических характеристик до требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Увеличение скорости движения на 15%, снижение времени в пути на 12%, снижение вероятности ДТП на 14%, снижение экологической нагрузки на ОС на 10%, улучшение качества обслуживания территорий на 20%, снижение износа улично-дорожной сети на 25 % |
| Строительство уширения на кольцевом пересечении ул. Московская и автомобильной дороге «г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск | Увеличение скорости движения на 10%, снижение времени в пути на 12%, снижение вероятности ДТП на 11%, |

# 8. Предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения

Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий роста инвестиционной активности.

Основа институциональных преобразований – сохранение базовой части сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальной собственности.

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Перспективным направлением привлечения негосударственных средств для финансирования объектов в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории округа   является государственно-частное партнерство, поэтому одновременно должны быть созданы условия для строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на коммерческих началах с привлечением средств международных финансовых организаций и частных инвесторов.

Предложения по преобразованию деятельности в сфере организации дорожного движения:

- Введение электронного документооборота по дорожной деятельности, создание электронной геоинформационной базы дорожных данных для введения работ по содержанию, работ по актуализации технической документации на автомобильные дороги.

- Выделение в составе отдела коммунальной инфраструктуры и архитектуры отдельного сектора по вопросам дорожной деятельности и транспорта, ведения базы дорожных данных, осуществления контроля за содержанием автомобильных дорог и технических средств дорожного движения.

- Проведение ежегодных мероприятий в соответствии с приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. № 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог"

Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.