Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и ПОВЫШЕНИЕ энергетическОЙ эффективностИ

ЦИМЛЯНСКОГО района

НА период до 2020 ГОДа»

Список исполнителей

Руководитель работы,              	 __________  Б.П. Золоев

зам. техн. директора                       	      (подпись)

ООО НПП «ВНИКО»

Ответственные исполнители		__________  В.Н. Карпов

(подпись)

___________ В.П. Надтока

(подпись)

__________  Т.Г. Козарь

(подпись)

Исполнители				__________  П.Н. Шеметов

(подпись)

___________ К.Е. Сапрыкин

(подпись)

__________  Н.В. Волков

(подпись)

__________  Ан.В. Савенко

(подпись)

___________  А.В. Павлов

(подпись)

___________  А.Н. Бызин

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ	4

ВВЕДЕНИЕ	7

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	9

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	13

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	17

3.1 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года	17

3.2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года	31

3.2.1 Теплоснабжение	31

3.2.2 Водоснабжение и водоотведение	33

3.2.2.1 Водоснабжение	33

3.2.2.2 Водоотведение	36

3.2.2.3 Выводы  по техническому состоянию водоснабжения и водоотведения Цимлянского района	37

3.2.3 Уличное освещение	38

3.3 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года	42

3.3.1 Основная характеристика жилищного фонда	42

3.3.2 Потребление энергоресурсов населением	46

3.3.3 Повышение энергоэффективности в жилищном фонде	47

3.4 Ресурсное обеспечение Программы	49

Раздел IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	60

Раздел V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИТВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	62

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Общие целевые показатели муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района на период до 2020 года»	65

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района на период до 2020 года»	68

## ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района на период до 2020 года» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Решение коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области». |
| Заказчик Программы | Администрация Цимлянского района |
| Разработчик Программы | ООО НПП «ВНИКО» |
| Основная цель Программы | Улучшение условий и качества жизни населения Цимлянского района, переход экономики Цимлянского района на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. |
| Основные задачи Программы | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе: - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях района; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы; - оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета; - улучшение экологических показателей среды обитания; - развитие рынка энергосервисных услуг на территории муниципального образования; - популяризация энергосбережения среди населения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010–2020 гг. 2010-2012 гг. – I этап, 2013-2014 гг. – II этап, 2015-2020 гг. – III этап. |
| Структура Программы | Раздел I. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации. Раздел III. Система программных мероприятий. Раздел IV. Механизм реализации программы. Раздел V. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы. Программа включает в себя следующие подпрограммы: Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года». |
| Исполнители Программы | Администрация Цимлянского района; Организации коммунальной инфраструктуры района; Энергосервисные компании и другие исполнители мероприятий Программы. |
| Объемы и источники финансирования Программы, | Объем финансирования Программы составляет 782,432 млн руб., в том числе: бюджетные средства – 260,74 млн руб. внебюджетные средства – 521,692 млн руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сокращение по отношению к 2009 году доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах городского бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза; - осуществление в бюджетной сфере 100 % расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета к 2012 году; - обеспечение в бюджетной сфере 100 % проведения обязательных энергетических обследований к 2013 году; - обеспечение в бюджетной сфере 100 % замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие, в том числе не менее 30 % объема на основе светодиодов к 2012 году; - снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах на 30 % к 2020 году; |
| Система организации контроля исполнения Программы | организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация Цимлянского района. |

## ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закону) с учетом основных положений Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р., решения коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области», технического задания на разработку Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Цимлянского района на период до 2020 года».

В Программе нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные  для Российской Федерации, как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся в стране и в Ростовской области. При разработке программы были учтены особенности инфраструктуры и социально-экономической сферы Цимлянского района.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, исходя из приоритетов социально-экономического развития района. При этом Программа содержит:

- комплекс энергосберегающих мероприятий по каждой подпрограмме;

- ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

- объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

- систему организации контроля исполнения Программы;

- оценку экономической эффективности реализации Программы.

В Программе сформулированы основные цели и задачи, которые она решает, и которые  имеют тесную связь с концепцией Программы социально – экономического развития Ростовской области на 2008 – 2012 годы. Основные стратегические цели этой концепции:

- обеспечение высоких темпов экономического роста области,

- повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни  населения области,

- обеспечение устойчивости территориального развития области.

## Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», подчеркивается, что Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности. Уровень этого потенциала оценивается в размере 40% от уровня потребления энергетических ресурсов, или около 403 млн. тонн условного топлива (т у.т.). Значительный объем этого потенциала во многом объясняется тем, что снижению энергоемкости ВВП Российской Федерации в последнее десятилетие не уделялось достаточного внимания, в результате чего в настоящее время она в 2,5 раза превышает среднемировой уровень, а по сравнению с ВВП большинства развитых стран ситуация еще хуже – превышение достигает 3,5 крат.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривается снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 г. Энергетическая  стратегия  России, разработанная на период  до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели:  удельная  энергоемкость ВВП должна быть сокращена более чем в 2 раза, удельная  электроемкость ВВП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с  использованием программно-целевых методов, разработанных  как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета района, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для Цимлянского района.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Цимлянского района, и прежде всего, в жилищном фонде, муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, во-первых, сроками либерализации рынков первичных энергетических ресурсов (до 2011 г.), предусматривающими выравнивание  региональных и мировых цен на энергоносители, и, во-вторых, - сроками реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере, установленными требованиями Закона №261-ФЗ.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития Цимлянского района.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения района энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все основные сферы района и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Ростовской области на среднесрочную перспективу.

В настоящее время основным инструментом решения региональных и  муниципальных проблем, является  программно-целевой метод,  предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий;

- необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования;

- необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, республиканском и местном уровнях;

- недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость его софинансирования из федерального и областного, а также из внебюджетных источников.

Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. Так, при низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их реализации показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности в оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и промышленное строительство.

Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых энергомощностей, трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться (больше всего по программе «Доступное жилье»). Также инвестиционная привлекательность района снижается, если имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к ним запредельно высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий, строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снизит риск торможения экономики и обеспечит инвестиционную привлекательность.

Высокая энергоемкость экономики района ведет к торможению выхода из кризиса и восстановлению стабильного экономического роста, негативно влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на отечественном и зарубежных рынках, провоцирует инфляцию, способствует росту нагрузки коммунальных платежей на бюджет, доходы населения.

## Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Основными целями Программы являются улучшение условий и качества жизни населения Цимлянского района, переход экономики Цимлянского района на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие основные задачи:

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях района, в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях, в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

- улучшение экологических показателей среды обитания;

- развитие рынка энергосервисных услуг на территории муниципального образования;

- популяризация энергосбережения среди населения.

Программа рассчитана на период – 2010–2020 гг.

На 1-ом этапе (2011 - 2012 годы) Программы основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

- подготовка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления и реализации Программы;

- завершение оснащения приборами учета потребляемых энергоресурсов зданий органов местного самоуправления, а также зданий и сооружений организаций и предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

- проведение первого обязательного энергетического обследования всех зданий органов местного самоуправления, а также других объектов района, на которые распространяется такая обязанность;

- завершение замены ламп накаливания на энергоэффективные, в том числе не менее 30 % от объема на основе светодиодов, в зданиях органов местного самоуправления, а также в зданиях и сооружениях организаций и предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

- реализация высокоэффективных и быстроокупающихся (срок окупаемости 1- 3 года) мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере и  жилищно-коммунальном хозяйстве;

- проведение первоочередных мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

- реализация принятых мер бюджетного стимулирования энергосбережения.

На 2-ом этапе (2013-2014 годы) Программы основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

- внедрение методов тарифного стимулирования практики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и коммунальном секторе;

- внедрение энергосберегающих технологий в экономике и бюджетной сфере, предполагающее реализацию среднезатратных мероприятий (срок окупаемости 3-5 лет) по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значительного роста энергоэффективности в долгосрочной перспективе;

- разработка и массовое внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода потребляемых энергетических ресурсов в бюджетной и жилищно-коммунальной сфере, а также специализированных информационных систем учета;

- продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

- заключение и реализация энергосервисных договоров в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферы данных услуг.

На 3-м этапе (2015-2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- проведение ревизии и замены приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях органов местного самоуправления, а также в зданиях, сооружениях организаций, предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

- проведение последующего обязательного энергетического обследования всех зданий органов местного самоуправления, а также других объектов Цимлянского района, на которые распространяется такая обязанность;

- внедрение энергосберегающих технологий в экономике и бюджетной сфере, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий (срок окупаемости 5-10 лет) по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение стабильного роста энергоэффективности в долгосрочной перспективе;

- продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

- продолжение реализации энергосервисных договоров в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферы данных услуг;

Общие целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы представлены в Приложении 1. Целевые индикаторы и целевые показатели реализации отдельных Подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.

## Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система мероприятий по реализации Программы состоит из следующих подпрограмм, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Цимлянском районе.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года».

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года».

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года».

Программные мероприятия с указанием примерных объемов финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлены в Приложении 2.

## 3.1 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года

На территории Цимлянского района расположено 69 бюджетных учреждений, которые включают в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, междуведомственных архивов и управления. За 2009 год бюджетные учреждения потребили 2391,9 т у.т.

Данные о потреблении энергоресурсов и воды бюджетными учреждениями за 2007 – 2009 г.г. в натуральных и денежных показателях приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями за 2007 – 2009 г.г. в натуральных, условных и денежных показателях.

| Год | Энергоресурсы | Единицы измерения | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Образование | Культура | Здравоохранение | Другие |
| 2007 | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 2363,9 | 1205,7 | 376,2 | 622,5 | 159,5 |
|  |  | т у.т. | 290,8 | 148,3 | 46,3 | 76,6 | 19,6185 |
|  |  | тыс. руб. | 4457,1 | 2254,1 | 707,6 | 1188,6 | 306,8 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 438,6 | 344,0 | 54,5 | 17,7 | 22,4 |
|  |  | т у.т. | 501,3 | 393,2 | 62,3 | 20,2 | 25,6 |
|  |  | тыс. руб. | 946,7 | 724,7 | 124,0 | 45,9 | 52,1 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 83,0 | 32,624 | 1,532 | 46,961 | 1,9 |
|  |  | т у.т. | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. руб. | 1669,3 | 655,9 | 30,8 | 944,3 | 38,3 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 9763,3 | 5012,8 | 1234,2 | 2743,8 | 772,5 |
|  |  | т у.т. | 1396,2 | 716,8 | 176,5 | 392,4 | 110,47 |
|  |  | тыс. руб. | 10259,6 | 5262,1 | 1298,3 | 2886,5 | 812,7 |
|  | Итого за 2007 год | т у.т. | 2188,2 | 1258,3 | 285,1 | 489,2 | 155,69 |
|  |  | тыс. руб. | 17332,7 | 8896,8 | 2160,7 | 5065,3 | 1209,9 |
| 2008 | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 1959,5 | 1050,9 | 188,4 | 555,5 | 164,7 |
|  |  | т у.т. | 241,0 | 129,3 | 23,2 | 68,3 | 20,2581 |
|  |  | тыс. руб. | 4722,6 | 2537,6 | 464,0 | 1391,6 | 329,4 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 701,6 | 502,1 | 119,1 | 57,3 | 23,1 |
|  |  | т у.т. | 801,9 | 573,9 | 136,1 | 65,5 | 26,40 |
|  |  | тыс. руб. | 1953,6 | 1395,9 | 324,1 | 169,1 | 64,5 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 80,8 | 35,766 | 1,97 | 40,886 | 2,2 |
|  |  | т у.т. | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. руб. | 1855,7 | 824,9 | 45,1 | 935,0 | 50,7 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 9384,3 | 4589,9 | 973,9 | 3073,2 | 747,3 |
|  |  | т у.т. | 1342,0 | 656,4 | 139,3 | 439,5 | 106,86 |
|  |  | тыс. руб. | 12829,5 | 6274,9 | 1331,4 | 4201,4 | 1021,8 |
|  | Итого за 2008 год | т у.т. | 2384,9 | 1359,5 | 298,6 | 573,3 | 153,53 |
|  |  | тыс. руб. | 21361,4 | 11033,3 | 2164,6 | 6697,1 | 1466,4 |
| 2009 | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 1879,7 | 1089,2 | 116,5 | 507,6 | 166,4 |
|  |  | т у.т. | 231,2 | 134,0 | 14,3 | 62,4 | 20,4672 |
|  |  | тыс. руб. | 6208,0 | 3684,8 | 404,0 | 1540,5 | 578,7 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 718,1 | 484,4 | 154,1 | 61,1 | 18,5 |
|  |  | т у.т. | 820,8 | 553,7 | 176,1 | 69,8 | 21,146 |
|  |  | тыс. руб. | 2601,2 | 1730,6 | 572,3 | 231,9 | 66,4 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 79,3 | 33,814 | 1,585 | 41,843 | 2,04 |
|  |  | т у.т. | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. руб. | 2498,0 | 1068,9 | 50,0 | 1314,9 | 64,2 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 9370,1 | 4657,8 | 917,1 | 3056,8 | 738,4 |
|  |  | т у.т. | 1339,9 | 666,1 | 131,1 | 437,1 | 105,59 |
|  |  | тыс. руб. | 15487,7 | 7698,8 | 1515,9 | 5052,5 | 1220,5 |
|  | Итого за 2009 год | т у.т. | 2391,9 | 1353,7 | 321,6 | 569,4 | 147,20 |
|  |  | тыс. руб. | 26794,9 | 14183,1 | 2542,2 | 8139,8 | 1929,8 |

Динамика потребления энергоресурсов по учреждениям бюджетной сферы приведена на рисунке  3.1.1.

Рисунок  3.1.1 – Динамика потребления энергоресурсов по учреждениям бюджетной сферы

Анализ данных по потреблению энергоресурсов показывает, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличение потребления энергоресурсов составило 196,7 т у.т. В 2009 году потребления энергоресурсов увеличилось на 7 т у.т. по сравнению с 2008 годом. В основном это связано с ежегодным ростом потребления природного газа: в 2009 году по сравнению с 2007 годом оно возросло на 263 тыс. м3 (300,6 т у.т.),  В этот же период произошло  снижение потребления двух других основных видов энергоресурсов:  в 2009 году по сравнению с 2007 годом потреблено тепловой энергии меньше  на 379 Гкал, а электроэнергии – на 404,4 тыс. кВт×час.

Динамика затрат денежных средств на оплату потреблённых энергоресурсов за 2007 – 2009 г.г. приведена на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.2 – Затраты денежных средств на оплату потреблённых энергоресурсов бюджетными учреждениями Цимлянского района за 2007 - 2009 гг.

Увеличение затрат денежных средств на оплату энергоресурсов в 2009 году по сравнению с 2007 годом составило  4028,4 тыс. руб. (23 %).

На рисунках 3.1.3 и 3.1.4 приведены соответственно диаграммы распределения потребления энергоресурсов и оплаты за них  по направлениям использования.

Рисунок 3.1.3 – Долевое распределение потребления энергоресурсов по направлениям использования

Рисунок 3.1.4 – Долевое распределение денежных средств за потреблённые энергоресурсы и воду, по направлениям использования

Общее количество бюджетных учреждений, оснащённых приборами учёта электрической энергии и природного газа, составляет 69. Приборами учета тепловой энергии не оснащены 17 бюджетных учреждений. Приборы учёта потребления воды, не установлены в 30 бюджетных учреждениях. Общая оснащённость приборами учёта в процентном выражении приведена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 – Уровень оснащённости приборами учёта бюджетных учреждений Цимлянского района.

| Приборы учёта | Уровень оснащённости приборами учёта в % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования | Учреждения культуры и искусства | Учреждения здравоохранения | Другие | Всего по бюджетным учреждениям |
| Электрической энергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой энергии | 74 | 100 | 87 | 100 | 91,9 |
| Газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Воды | 97,1 | 76,2 | 30,4 | 100 | 67,9 |

В таблице 3.1.3  приведены сведения о потребности бюджетных учреждений в приборах учета  и необходимых затратах на приобретение и установку.

Таблица 3.1.3 – Потребность бюджетных учреждений в приборах учета потребляемых энергоресурсов

| Наименование бюджетных учреждений | Потребность в приборах учета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергии |  | Тепловой энергии |  | Газа |  | Воды |  |
|  | к-во, шт. | затраты, тыс.руб. | к-во, шт. | затраты, тыс.руб. | к-во, шт. | затраты, тыс.руб. | к-во, шт. | затраты, тыс.руб. |
| Учреждения образования | - | - | 14 | 2520 | - | - | 18 | 270 |
| Учреждения здравоохранения | - | - | 3 | 540 | - | - | 7 | 105 |
| Учреждения культуры и искусства | - | - | - | - | - | - | 5 | 75 |
| Другие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 0 | 0 | 17 | 3060 | 0 | 0 | 30 | 450 |

Всего 3510 тыс. руб.

В соответствии с Законом ФЗ № 261 все бюджетные учреждения РФ до 31.12 2012 г. должны провести первые обязательные энергетические обследования Расчёт затрат на выполнение обязательных энергетических обследований всех бюджетных учреждений района выполнен,  исходя из следующего:  при площади помещения больше 1000 м2 затраты на его обследование составляют примерно 45 руб. за 1 м2,  при площади меньше 1000 м2 -  50 руб. за 1 м2. Общая площадь помещений бюджетных учреждений района составляет 59392,7 м2, затраты на их энергетическое обследование составят около  3 млн руб.

В соответствии с Законом ФЗ № 261 мероприятия по закупке и замене ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях необходимо осуществить в 2011 году.

Затраты на приобретение и установку энергосберегающих ламп приведены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4 – Затраты на приобретение и установку энергосберегающих ламп

| Наименование бюджетных учреждений | Энергосберегающие лампы |  |
| --- | --- | --- |
|  | количество, шт. | затраты, тыс. руб. |
| Учреждения образования | 4836 | 725,4 |
| Учреждения здравоохранения | 3018 | 452,7 |
| Учреждения культуры и искусства | 3864 | 579,6 |
| Другие | 2135 | 320,2 |
| Итого | 13853 | 2077,95 |

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат районного бюджета и хозяйствующих субъектов Цимлянского района. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для бюджетных учреждений Цимлянского района.

В таблице 3.1.5 приведены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного сектора Цимлянского района. Целевые показатели разработаны в соответствии с методикой к Постановлению Правительства РФ №1225 от 31.12.2009 г. Важнейшими целевыми показателями в бюджетном секторе являются:

- уровень приборного учёта потребляемых энергоресурсов бюджетными учреждениями;

- динамика снижения удельных расходов энергоресурсов бюджетными учреждениями;

- динамика снижения расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для фактических и сопоставимых условий.

| Таблица 3.1.5 – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Общие сведения/Показатели | Единицы измерения | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
|  |  |  | Базовые значения показателей |  |  | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| С.1. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,157 | 0,140 | 0,139 | 0,135 | 0,131 | 0,127 | 0,123 | 0,094 |  |
| С.2. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,457 | 0,491 | 0,492 | 0,478 | 0,463 | - | - | - |  |
| С.3 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | - | -0,017 | -0,001 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,063 |  |
| С.4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. |  | 0,033 | 0,002 | -0,015 | -0,014 | - | - | - |  |

Продолжение таблицы 3.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.6. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 2,911 | 3,501 | 3,533 | 3,533 | 3,533 | - | - | - |  |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 47,574 | 46,218 | 45,964 | 44,585 | 43,248 | 41,950 | 40,692 | 28,545 |  |
| С.8. | Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 23,167 | 24,730 | 28,266 | 27,418 | 26,595 | - | - | - |  |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | - | -1,356 | -0,254 | -1,379 | -1,338 | -1,297 | -1,259 | -19,030 |  |
| С.10. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | - | 1,563 | 3,536 | -0,848 | -0,823 | - | - | - |  |

Продолжение таблицы 3.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.11. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,487 | 0,535 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | - | - | - |  |
| С.12. | Удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/ кв.м | 39,801 | 32,992 | 31,649 | 30,699 | 29,778 | 28,885 | 28,018 | 23,881 |  |
| С.13. | Удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/ кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.14. | Изменение удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/ кв.м | - | -6,809 | -1,344 | -0,949 | -0,921 | -0,893 | -0,867 | -15,920 |  |

Продолжение таблицы 3.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.15. | Изменение удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/ кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.16. | Изменение отношения удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.17. | Доля объемов электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Продолжение таблицы 3.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.18. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 61 | 56 | 56 | 56 | 80 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 89 | 88 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Продолжение таблицы 3.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.21. | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 0,047 | 0,0421 | 0,0466 | 0,0706 | 0,0688 | 0,0644 | 0,0626 | 0,0543 |  |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | 0,047 | 0,0554 | 0,0695 | 0,1189 | 0,1260 | 0,1336 | 0,1402 | 0,1863 |  |
| С.22. | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | - | -0,0048 | 0,0044 | 0,0240 | -0,0038 | -0,0024 | -0,0018 | -0,001 |  |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | - | 0,0085 | 0,0141 | 0,0494 | 0,0071 | 0,0076 | 0,0067 | 0,0072 |  |
| С.23. | Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Продолжение таблицы 3.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.25. | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 3,69 | 4,64 | 4,79 | 5,04 | 5,29 | 5,55 | 5,83 | 6,12 |  |

## 3.2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года

## 3.2.1 Теплоснабжение

Основной теплоснабжающей организацией района являются Цимлянские РТС (ЦРТС) – филиал ОАО «Донэнерго».

По состоянию на 01.01.2010 года в системе теплоснабжения района находятся 17 источников тепловой энергии (котельные), в т.ч.: 12 газовых, 3 угольных и 2 электрических; из них муниципальная – 1. Протяженность тепловых сетей – 25,2 тр. км, из них муниципальных – 1,46 тр. км.

Цимлянские РТС (ЦРТС) обеспечивают тепловой энергией 142 жилых дома, 11 детских садов, 18 учебных учреждений, 14 лечебных учреждений и 94 прочих потребителя.

В 2009 г. котельными было отпущено 39,789 тыс. Гкал.

По данным Региональной службы по тарифам, отпуск тепловой энергии по годам представлен на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1 – Диаграмма отпуска тепловой энергии потребителям коммунальной инфраструктуры Цимлянского района

Тариф на тепловую энергию в 2010 году – 1587,8 рублей за Гкал (без учета НДС), рост тарифа по сравнению с 2008 годом составляет 37,1%.

В системах теплоснабжения района отмечается избыток располагаемых мощностей тепловой энергии, оценки тепловых нагрузок у потребителей завышены.

Установленная мощность источников теплоснабжения – 43,95 Гкал/час, в том числе газовых котельных – 42,02 Гкал/час, угольных – 1,86 Гкал/час, электрокотельных – 0,062 Гкал/час. Величина подключенной нагрузки составляет 21,32 Гкал/час, в том числе: к газовым котельным – 20,3 Гкал/час, к угольным – 0,95 Гкал/час, к электрокотельным – 0,062 Гкал/час. Избыточное резервирование тепловой мощности существенно удорожает эксплуатацию таких систем и отражается на тарифе тепловой энергии.

В недостаточном объёме проводятся капитальные ремонты с заменой трубопроводов. В 2009 году на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств было выделено 1,008 млн руб.

Техническое состояние тепловых сетей неудовлетворительное:

- теплогидроизоляция  местами отсутствует или нарушена;

- в осенне-весенний период отдельные участки тепловых сетей затапливаются водой, что приводит к увеличению потерь  и повышению расхода топлива;

- подготовка питательной воды на котельных отсутствует, что приводит к значительной коррозии и снижению долговечности тепловых сетей, доля потерь в тепловых сетях достигает 13,4% (5331,73 Гкал/год) от суммарного потребления;

- тепловые сети гидравлически разрегулированы, так как, в том числе, диаметры труб некоторых распределительных сетей не соответствуют расчетным (по нагрузке) данным, отсутствуют дроссельные шайбы на тепловых пунктах потребителей.

Из 8 км тепловых сетей, подлежащих  замене вследствие ветхого состояния, в 2007 г. были заменены только лишь 0,8 км.

Инженерные системы в жилых зданиях смонтированы так, что переход к сплошному индивидуальному учету тепловой энергии требует больших затрат, но не решает проблему распределения тепловой энергии для отопления квартир.  Процент жилого фонда, подключенного к централизованному отоплению, составляет 22,8 %.

Жилые дома и общественные здания перетапливаются в переходные периоды по причине необходимости обеспечения параметров ГВС, за что переплачивает бюджет города и население. Одним из вариантов решения данной проблемы может стать прокладка циркуляционных трубопроводов к теплообменникам  ГВС.

Технический потенциал снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение населением может составить 50% от существующего потребления. Только установка приборов учета тепловой энергии приводит к экономии 30% тепловой энергии за счет изменения поведения потребителей и фактического учета потерь тепловой энергии в сетях. В настоящее время приборами учета тепловой энергии оснащено 28,6% жилого фонда города.

## 3.2.2 Водоснабжение и водоотведение

## 3.2.2.1 Водоснабжение

Основными источниками водоснабжения городского поселения (г.п.) Цимлянск являются береговой водозабор Цимлянского горводопровода (нижний бьеф Цимлянского водохранилища) на  р. Дон и водозаборы №2, №5 Цимлянского горводопровода, приплотинного участка Цимлянской ГЭС.

Водопроводную сеть Цимлянского г.п. эксплуатирует ОАО «Водоканал».

Водопровод Цимлянского г.п. оборудован семью насосными станциями для подъёма и транспортировки питьевой воды с максимальным перепадом высот по трассе  93-83 м. Общая протяженность водопроводной сети Цимлянского г.п. – 105,85 км.

Очистка речной воды до питьевого качества для Цимлянского г.п. осуществляется на очистных сооружениях производительностью 9,6 тыс. м3 в сутки.

Потери   питьевой   воды   Цимлянского  г.п.  за   2009 год   составили   480,3 тыс. м³,  в т.ч.,  в  летний  период – 276,9 тыс. м³,  в зимний – 203,4 тыс. м³.

В связи со 100% износом и ростом гидравлического сопротивления трубопроводов в 2-4 раза, в зависимости от срока эксплуатации, требуется неотложная замена 69,8 км или 66% водопроводных участков сети из стальных, чугунных и асбоцементных труб на трубопроводы из полиэтилена.

В 2006 – 2008 г.г. в Цимлянском г.п. заменено 14,75 км стальных, чугунных и асбоцементных труб на трубы из полиэтилена, что значительно снизило количество аварий на городских водоразборных сетях.

Водопроводная сеть сельских поселений Цимлянского района общей протяжённостью 170,82 км эксплуатируется с максимальным перепадом высот по трассам от 3 до 10 м.

Потери питьевой воды в сельских поселениях за 2009 год  составили 73600 м³, в т. ч., в летний период – 45994 м³, в зимний период – 27606 м³. Эти потери происходят из трубопроводов, находящихся длительное время в эксплуатации без капитальных ремонтов и замены.

В настоящее время нуждается в замене 145,6 км или 66% водопроводных сетей Цимлянского района.

На водопроводных сетях Цимлянского района в 2007 году было самое большое количество аварий среди муниципальных районов области – 526 аварий.

В 2007 году в Цимлянском районе было заменено 8,1 км труб водопроводных сетей, в том числе: уличной водопроводной сети 6,8 км, внутриквартирный и внутридворовой сети – 1,3 км.

За 2008 и 2009 годы в целом по району было заменено 43,968 км стальных, чугунных и асбоцементных трубопроводов на трубы из полиэтилена, что значительно сократило количество аварий на водопроводной сети.

Состояние  водопроводных  сетей  сельских  поселений  приведено  в  таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Состояние водопроводных сетей сельских поселений Цимлянского района на 2010 год.

| № п/п | Наименование поселения (с. п.) | Протяженность водопроводной сети, км | Необходимо заменить водопроводных сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | % от общей протяженности |
| 1 | Лозновское | 42,8 | 12,4 | 29,0 |
| 2 | Маркинское | 27,5 | 14,5 | 52,7 |
| 3 | Саркеловское | 39,0 | 15,0 | 38,5 |
| 4 | Новоцимлянское | 22,0 | 10,6 | 48,2 |
| 5 | Красноярское | 16,2 | 9,7 | 59,9 |
| 6 | Калининское | 23,4 | 13,7 | 58,5 |

Установленная производственная мощность водопроводов Цимлянского района составляет 17,8 тыс. м³/сутки.

Подъем, отпуск и расход электроэнергии при передаче питьевой воды от ОАО «Водоканал» за 2008-2009 г.г. по Цимлянскому району приведены на рисунке 3.2.2.

Рисунок 3.2.2 – Подъем, отпуск и расход электроэнергии при передаче питьевой воды от ОАО «Водоканал» за 2008-2009 г.г.

Количество питьевой воды, поданной в сеть водопроводами и отдельными водопроводными сетями Цимлянского района в 2009 г. составило1669,0 тыс. м3.

Отпуск воды своим потребителям составил – 1072,5 тыс. м³/год, потери питьевой воды – 596,5 тыс. м³/год (35,7%).

Отпуск воды населению и бюджетным организациям – 847,28 тыс. м³/год, что составляет 79% к общему отпуску своим потребителям (абонентам). Среднесуточный отпуск воды населению и бюджетным организациям в расчете на 1 жителя – 84,0 литра.

## 3.2.2.2 Водоотведение

Одиночное протяжение уличных канализационных сетей по Цимлянскому г.п. составляют 46,9 км. В связи с длительной эксплуатацией и потерей пропускной способности нуждается в замене 14,8 км чугунных, керамических и стальных канализационных трубопроводов с износом 90-100%.

Водоотведение от г. Цимлянска осуществляется на очистные сооружения канализации производительностью  4  тыс. м3/сутки или 1460 тыс. м³/год. Очистные сооружения канализации с полной биологической производительностью 4 тыс. м3/сутки планируется ввести в эксплуатацию в 2011 году после освоения 25,434 млн. руб. выделенных на окончание строительства.

Пропуск сточных вод канализационными системами Цимлянского района: 789,4 тыс. м³ в 2008 г., 564,6 тыс. м³ в 2009 г., и 337,7 тыс. м³ за 9 месяцев 2010 г.

Пропуск сточных вод через очистные сооружения составляет 100% ко всему пропуску.

Полезный сброс составил в 2008 г. – 456,7 тыс. м³, в 2009 г. – 416,2 тыс. м³, за 9 месяцев 2010 г. – 281,6 тыс. м³.

Для развития канализационной сети Цимлянского г.п. необходимо построить в 2011 году 2,5 км канализационных коллекторов Ø300 мм-0,8 км, Ø200 мм- 0,3 км, Ø100 мм- 1,4 км, общей стоимостью СМР- 4,5 млн. руб.

## 3.2.2.3 Выводы  по техническому состоянию водоснабжения и водоотведения Цимлянского района

- Магистральные трубопроводы потеряли значительную часть своей пропускной способности: эффективные диаметры трубопроводов разных лет постройки снизились в 1,5-4 раза в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, что вызывает значительный перерасход электроэнергии на насосных станциях.

- В водоразборной сети Цимлянского района теряется 596,5 тыс. м³ или 38,1% питьевой воды за счет утечек. Потери обусловлены изношенностью сетей, слабым развитием водомерного хозяйства, что способствует несанкционированному забору воды. Убыток от недореализации питьевой воды составляет 20961 тыс. руб./год. Для сокращения утечек необходимо:    производить замену изношенных трубопроводов ежегодно 10 – 15 км, при замене выявлять наиболее дефектные участки сети для первоочередной замены; производить санацию водоводов и водопроводной сети до 10 км в год. Окупаемость затрат на реконструкцию сетей составит 3-4 года за счет сокращения потерь питьевой воды и экономии энергоресурсов при транспортировке питьевой воды.

- При удельном расходе электроэнергии 1,64 кВт*ч на 1м³ питьевой воды, затраты электроэнергии на транспортировку 38,1% потерь питьевой воды составляют 979,3 тыс. кВт*ч/год со стоимостью 2170 тыс. руб.

- За 2008 – 2009 г. в Цимлянском районе заменено 43,97 км стальных, чугунных и асбоцементных трубопроводов на трубопроводы из полиэтилена, что привело к значительному сокращению аварий по сравнению с 526 авариями в 2007 году. Выводимым из эксплуатации водоводам и водопроводным сетям диаметром более 100 мм необходимо производить санацию и снова вводить в эксплуатацию.

- Очень низкий КПД насосных агрегатов на насосных станциях берегового водозабора, первого, второго и третьего подъёмов водопровода, требуется замена насосных агрегатов на более эффективное оборудование фирм «Взлет», «Флюгт». Окупаемость затрат на реконструкцию насосных станций водоснабжения и водоотведения 3-4 года, за счет экономии энергоресурсов и экономии затрат на эксплуатацию.

Замену насосного оборудования следует проводить по рекомендациям обязательного энергетического обследования.

- Для повышения эффективности работы артезианских скважин водозаборов необходимо установить уровнемеры статического и динамического горизонтов воды, расходомеры и средства автоматического управления.

- На канализационных насосных станциях Цимлянского г.п.: КНС «Средняя школа №3», КНС «Винзавод», КНС поселка Энергетиков, необходимо установить частотно-регулируемые приводы.

- Произвести замену устаревшего насосного оборудования с низким КПД 0,6-0,4 на современное оборудование на всех канализационных станциях.

- В 2009 году частотно-регулируемые приводы установлены на насосных станциях второго подъема, насосных станциях третьего подъема. Необходимо установить частотно-регулируемые приводы на насосных станциях: дренажного водозабора №2, дренажного водозабора №5, первого подъема, берегового водозабора.

- Построить модульную канализационную станцию в районе

ул. Московская- ул. Некрасова для развития канализационной сети города.

## 3.2.3 Уличное освещение

Данные по потреблению электрической энергии уличным освещением за 2007÷2009 г.г. в натуральных и денежных показателях приведены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Потребление электроэнергии за 2007 ÷ 2009 г.г. в натуральных и денежных показателях.

| Год | Ед. измерения | Уличное освещение |
| --- | --- | --- |
| 2007 | тыс. кВт×ч | 1544,0 |
|  | тыс. руб | 2911,19 |
| 2008 | тыс. кВт×ч | 1575,7 |
|  | тыс. руб | 3861,37 |
| 2009 | тыс. кВт×ч | 1294,1 |
|  | тыс. руб | 4271,8 |

Динамика потребления электрической энергии уличным освещением приведена на рисунке 3.2.3.

Рисунок 3.2.3 – Динамика потребления электроэнергии уличным освещением за 2007 – 2009 г.г.

Динамика роста оплаты за электроэнергию, потреблённую уличным освещением, приведена на рисунке 3.2.4.

Рисунок 3.2.4 – Динамика роста оплаты за электроэнергию, потреблённую уличным освещением

Общая установленная мощность электроламп уличного освещения составляет 534,8 кВт, при этом освещение осуществляется следующими типами электроламп:

- ДРЛ-250 – 1624 шт. (250 Вт 1 шт.);

- ДНаТ-250 – 67 шт. (250 Вт 1 шт.);

- лампы накаливания – 101 шт. (500 Вт 1 шт).

Общая протяженность линий освещения  составляет 321,3 км, из них выполненных неизолированным проводом марки А, АС (315,8 км) и СИП (5,5 км). Количество шкафов управления на включение/отключение уличного освещения 132 шт.

Учёт потреблённой электроэнергии производится счётчиками типа «Меркурий – 230», «Меркурий – 202», «СО-505», «ЦЭ6807-2П», «СЭЛ», общее количество которых составляет 127 шт. Для повышения энергетической эффективности уличного освещения необходимо:

- Планомерно, начиная с 2013 г., заменить неизолированные провода марки А, АС на изолированные СИП.

- Внедрить пилотный проект по установке светодиодных светильников и на его основе произвести замену светильников типа ЖКУ с электролампами ДРЛ на светодиодные светильники.

- Внедрить автоматизированную систему учёта, контроля и управления потреблением электроэнергии в уличных сетях освещения.

Таблица 3.2.3 – Целевые показатели Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года»

| № п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ | г у.т./Гкал | - | - | -950 | -950 | -1050 | -1150 | -450 |  |
| 2 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч | - | - | -0,025 | -0,034 | -0,065 | -0,09 | -0,019 |  |
| 3 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. м3 | - | - | -72,9 | -145,4 | -145,4 | -145,4 | -45,06 |  |
| 4 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт | - | - | -121,0 | -241,4 | -241,4 | -241,4 | -74,8 |  |

## 3.3 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Цимлянского городского поселения Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года

## 3.3.1 Основная характеристика жилищного фонда

По состоянию на 1 января 2010 г общая площадь жилищного фонда Цимлянского городского поселения составляет 331,78 тыс. кв. м.

Уровень благоустройства жилищного фонда представлен в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1 – Уровень оснащения жилищного фонда удобствами

| № п/п | Наименование | Процент оснащения от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | централизованное отопление | 36,2 |
| 2 | горячее водоснабжение | 8,86 |
| 3 | водопровод | 95,8 |
| 4 | канализация | 35,4 |
| 5 | природный газ | 95,1 |

Жилищный фонд Цимлянского городского поселения включает в себя:

- 105 многоквартирных дома;

- 3485 индивидуальных жилых домов.

В многоквартирных домах оборудованы:

- 1138 квартир газовыми колонками;

- 1324 световых точек по освещению мест общего пользования.

Распределение общего числа многоквартирных домов по материалу стен, времени постройки и проценту износа представлено в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.2 – Распределение общего числа многоквартирных домов по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| № п/п | Наименование показателя | Число многоквартирных домов, единиц | Доля от общего числа многоквартирных домов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По материалу стен: |  |  |
| 1.1 | каменные, кирпичные | 95 | 90,5 |
| 1.2 | панельные | 6 | 5,7 |
| 1.3 | блочные | 4 | 3,8 |
| 2 | По годам возведения: |  |  |
| 2.1 | 1945-1970 | 51 | 48,6 |
| 2.2 | 1971-1995 | 52 | 49,5 |
| 2.3 | после 1995 | 2 | 1,9 |
| 3 | По проценту износа: |  |  |
| 3.1 | от 0 до 30% | 8 | 7,6 |
| 3.2 | от 31% до 65% | 97 | 92,4 |

Жилые дома из сборного железобетона являются по проектным данным самыми энергорасточительными сооружениями. Фактически потери тепловой энергии в таких домах на 20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации. Наиболее значительные потери тепловой энергии в таких зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42÷49%) и окна (32÷35%). Дополнительные потери тепловой энергии вызывает также промерзание наружных ограждающих конструкций зданий.

Структура жилищного фонда по этажности представлена в таблице 3.3.3

| Таблица 3.3.3 – Структура жилищного фонда по этажности |  |
| --- | --- |
| Количество этажей | Количество объектов |
| 1 этажные | 5 |
| 2 этажные | 63 |
| 3 этажные | 11 |
| 4 этажные | 2 |
| 5 этажные | 23 |
| 9 этажные | 1 |
| Всего по Цимлянскому городскому поселению | 105 |

Результаты отчётных данных за 2007 ÷ 2009 году по потреблению топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде приведены в таблице 3.3.4

Диаграмма, иллюстрирующая долевое распределение ТЭР, потребленных жилищным фондом, представлена на рисунке 3.3.1

Рисунок 3.3.1 – Долевое распределение ТЭР, потребленных жилищным фондом

Динамика потребления ТЭР в жилищном фонде за последние три года приведена в виде диаграммы на рисунке  3.3.2

Рисунок 3.3.2 – Динамика потребления ТЭР в жилищном фонде за последние три года

Таблица 3.3.4 – Потребление ТЭР в Цимлянском городском поселении

| Год | Энергоресурсы | Единицы измерения | Жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 19962 |
|  |  | т у.т. | 2452,47 |
|  |  | тыс. руб. | 31539,96 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 25591,8 |
|  |  | т у.т. | 29247,77 |
|  |  | тыс. руб. | 43480,47 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 980,8 |
|  |  | т у.т. | - |
|  |  | тыс. руб. | 19429,65 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 22390 |
|  |  | т у.т. | 3198,571429 |
|  |  | тыс. руб. | 19960,91 |
|  | Итого за 2007 год | т у.т. | 34898,82 |
|  |  | тыс. руб. | 114410,99 |
| 2008 | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 21197 |
|  |  | т у.т. | 2604,20 |
|  |  | тыс. руб. | 41970,06 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 29876,7 |
|  |  | т у.т. | 34144,80 |
|  |  | тыс. руб. | 63428,23 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 805,4 |
|  |  | т у.т. | - |
|  |  | тыс. руб. | 18419,50 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 21580 |
|  |  | т у.т. | 3082,857143 |
|  |  | тыс. руб. | 29502,2 |
|  | Итого за 2008 год | т у.т. | 39831,86 |
|  |  | тыс. руб. | 153320,03 |
| 2009 | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 21987 |
|  |  | т у.т. | 2701,26 |
|  |  | тыс. руб. | 53868,15 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 27725,6 |
|  |  | т у.т. | 31686,40 |
|  |  | тыс. руб. | 69757,61 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 758,3 |
|  |  | т у.т. | - |
|  |  | тыс. руб. | 23825,79 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 21210 |
|  |  | т у.т. | 3030 |
|  |  | тыс. руб. | 35057,16 |
|  | Итого за 2009 год | т у.т. | 37417,66 |
|  |  | тыс. руб. | 182508,71 |

В настоящее время в Цимлянском городском поселении реализуется следующая муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Цимлянского городского поселения в 2010 году», утвержденная постановлением Администрации г. Цимлянска № 15 от 27.01.2010 г. Мероприятия,  предусмотренные программой,   только частично включают работы по повышению  класса энергоэффективности жилых домов (утепление фасадов).  В связи с этим в подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Цимлянского городского поселения Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года » включены мероприятия по повышению энергоэффективности и  для домов,  прошедших капремонт.

## 3.3.2 Потребление энергоресурсов населением

Использование энергетических ресурсов в жилищном фонде характеризуется низкой энергетической эффективностью. Ранее проводимое строительство зданий с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций привело к значительным потерям тепловой энергии в многоквартирных домах.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на период до 2020г. численность населения города будет уменьшаться, потребление электроэнергии, воды, природного газа будет расти, а потребление тепловой энергии будет уменьшаться. Положительная динамика потребления выше перечисленных энергоресурсов населением не связана с динамикой численности населения.

Основными причинами, влияющими на увеличение объемов энергопотребления, прогнозируются следующие:

- увеличение общей площади жилых домов, приходящихся на 1 жителя;

- повышение уровня благоустройства жилищного фонда;

- естественный рост электропотребления бытовыми приборами, используемыми населением.

## 3.3.3 Повышение энергоэффективности в жилищном фонде

В подпрограмме предусматриваются следующие мероприятия:

  - доведение объемов комплексных капитальных ремонтов жилых зданий до уровня, обеспечивающего достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, и гарантированное участие регионального и местных бюджетов в финансировании их проведения вплоть до 2020 года;

- в части капитального ремонта жилищного фонда целевой установкой является также снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 %;

- существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация распределения и потребления энергии, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов в особенности для многоквартирных домов из сборного железобетона, реконструкция и модернизация лифтового хозяйства, внедрение парной работы лифтов, установка преобразователей частоты для электроприводов и иное).

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В настоящей программе предусматривается реализовать в массовом порядке мероприятия социальной рекламы и агитации и доведения до населения мер стимулирования участников следующих мероприятий:

- переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых  и индивидуальных приборов учета;

- освещение в СМИ деятельности управляющих организаций, ТСЖ, либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности многоквартирных домов;

- организация и проведение научно-практических конференций, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда,  энергосервисных компаний, саморегулируемых организаций в сфере энергетического обследования и ресурсоснабжающих организаций;

- создание предпосылок привлечения внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде. Другим направлением программы является привлечение инвестиций управляющих компаний в решение вопросов энергосбережения;

- создание и внедрение на территории города системы мониторинга хода реализации мероприятий и целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, включающей в себя сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых и многоквартирных домов, расчёт прогнозных показателей;

  - осуществление государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности, требованиям оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов, обязательным требованиям по выполнению перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме.

Целевые показатели Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Цимлянского городского поселения Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года» приведены в таблице 3.3.5.

Комплекс мероприятий по энергосбережению, разработанный для жилищного фонда Цимлянского городского поселения, приведен в Приложении 2.

Таблица 3.3.5 - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 35,36 | 55,24 | 55,24 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 3.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 20,76 | 28,57 | 53,44 | 73,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 70,00 | 88,37 | 88,37 | 94,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 50,00 | 80,00 | 80,98 | 94,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Продолжение таблицы 3.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 60,00 | 69,02 | 69,02 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 0 | 0 | 107 | 109 | 111 | 125 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,96 | 2,75 | 3,60 | 8,80 |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,186 | 0,159 | 0,159 | 0,249 | 0,164 | 0,159 | 0,126 |

Продолжение таблицы 3.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,234 | 0,253 | 0,253 | 0,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | -0,019 | 0,000 | 0,089 | -0,084 | -0,005 | -0,005 | -0,126 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | -0,019 | -0,027 | 0,062 | -0,022 | -0,027 | -0,032 | -0,186 |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0,007 | 0,000 | 0,093 | -0,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0,007 | 0,020 | 0,113 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 |

Продолжение таблицы 3.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | 1,255 | 1,590 | 1,590 | 1,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | 1,255 | 1,361 | 1,361 | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | 3,156 | 2,872 | 2,872 | 2,544 | 2,587 | 2,681 | 3,138 |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | 1,571 | 0,448 | 0,448 | 1,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | -0,352 | 0,000 | -0,329 | 0,044 | 0,094 | 0,087 | -3,138 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | -0,352 | -0,284 | -0,613 | -0,569 | -0,475 | -0,389 | -3,156 |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | -0,760 | 0,000 | 0,627 | -1,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | -0,760 | -1,123 | -0,496 | -1,571 | -1,571 | -1,571 | -1,571 |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 0,498 | 0,156 | 0,156 | 0,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | 0,498 | 0,142 | 0,142 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение таблицы 3.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 63,107 | 73,630 | 78,233 | 78,473 | 74,147 | 77,479 | 65,642 |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 13,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 5,238 | 4,603 | 0,239 | -4,325 | 3,332 | 3,472 | -65,642 |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 5,238 | 15,126 | 15,365 | 11,040 | 14,372 | 17,844 | -63,107 |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | -7,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | -7,256 | -13,343 | -13,343 | -13,343 | -13,343 | -13,343 | -13,343 |

Продолжение таблицы 3.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,082 | 0,105 | 0,112 | 0,081 | 0,097 | 0,099 | 0,115 |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,041 | 0,038 | 0,041 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение таблицы 3.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,028 | 0,007 | -0,031 | 0,016 | 0,002 | 0,002 | -0,115 |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,028 | 0,030 | -0,002 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | -0,082 |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,005 | 0,003 | 0,116 | -0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,005 | 0,000 | 0,116 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 0,495 | 0,364 | 0,364 | 1,942 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0,495 | 0,464 | 0,495 | 1,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## 3.4 Ресурсное обеспечение Программы

В 2011 г. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 152,91 млн руб., в том числе:

за счет бюджета Цимлянского района – 15,85 млн руб.;

за счет средств других источников  – 137,06 млн руб.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует уточнять и планировать ежегодно при разработке прогнозов социально-экономического развития Цимлянского района и в соответствии с законодательством Ростовской области.

В Законе № 261-ФЗ от 23.11.09 г. предусмотрено право Российской Федерации софинансировать расходы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Софинансирование предполагается осуществлять в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Такой порядок должен будет содержать, в частности, порядок распределения субсидий, цели предоставления субсидий и критерии отбора субъектов Российской Федерации – получателей субсидий. При этом в число критериев отбора субъектов Российской Федерации должны быть включены показатели, отражающие эффективность региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Предполагается, что после утверждения государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, при дальнейшем развитии проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России Администрацией Цимлянского района  в установленном порядке будут использованы существующие возможности для получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы.

Объем средств, необходимых  для реализации каждой подпрограммы, приведен в Приложении 2.

## Раздел IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает организацию управления Программой и контроль ее выполнения. Он должен быть составной частью краевой структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Механизм реализации Программы должен обеспечивать возможность Администрации Цимлянского района осуществлять итоговый контроль за осуществлением мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, намеченных к выполнению Программой. При этом в целях выработки решений, необходимых для обеспечения проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрация Цимлянского района действует в тесном взаимодействии с собранием депутатов Цимлянского района.

Для координации деятельности органов местного самоуправления и принятия решений по выполнению Программы целесообразно решением Главы Администрации района создать Координационную группу (возможно отдел энергоменеджмента) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, действующую в соответствии с утвержденными Положением и составом. Руководителем группы следует назначить одного из профильных заместителей Главы Администрации.

В целях обеспечения соответствия действий по реализации мероприятий Программы федеральной и региональной политике в сфере энергосбережения необходимо наладить взаимодействие Координационной группы с органами областной исполнительной власти.

На Администрацию Цимлянского района как основного заказчика Программы следует возложить следующие функции:

- руководство реализацией Программы;

- разработку в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы, и внесение их на рассмотрение органов местного самоуправления Цимлянского района;

- согласование финансовых механизмов реализации Программы;

- организацию подготовки отчетов об исполнении Программы и достижении ее целевых показателей и предоставление их Координационной группе в установленные сроки;

- координацию деятельности исполнителей Программы;

- подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации;

- организацию размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств.

Структурным подразделениям администрации района следует поручить организацию и контроль исполнения Программы в подведомственных им муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях. Эти функции должны осуществляться путем помощи в реализации подпрограмм энергосбережения, а также путем контроля их исполнения.

Реализацию Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий органами местного самоуправления Цимлянского района, его муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы.

## Раздел V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИТВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития Цимлянского района:

1. Обеспечение потребностей населения и экономики Цимлянского района в энергетических ресурсах:

- сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства на 40%;

- использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры.

2. Развитие и повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса Цимлянского района:

- сокращение потерь электрической и тепловой энергии в сетях;

- обеспечение устойчивой работы и безопасности топливно-энергетического комплекса Цимлянского района;

- применение возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе:

- сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий на 15 % к 2015 г.;

- стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда.

4. Создание  условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:

- развития нормативной правовой и методической базы Цимлянского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

- развитие рынка энергосервисных услуг.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для выполнения необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Общая эффективность Программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в качестве инвестиционных проектов. Расчёт экономической эффективности осуществляется через определение чистого дисконтированного дохода:

ЧДД=t=1T(i=1NЭФФti−ПКti)(1+r)t

где:

ЧДД – чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы;

Т – срок реализации Программы (в годах);

ЭФФti– эффект от реализации i-го мероприятия Программы в году t;

ПКti - приростные капитальные расходы на реализацию i-го мероприятия Программы в году t с учётом прогноза цен на соответствующие годы;

N – число мероприятий программы;

r – коэффициент дисконтирования

При определении общественной эффективности Программы учитываются все затраты и эффекты, включая экономическую оценку стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.

При определении коммерческой эффективности Программы из состава эффектов исключаются экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 15%.

При определении бюджетной эффективности Программы в состав затрат включаются все расходы бюджета, а в составе эффектов отражается снижение бюджетных расходов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.

Расчеты всех экономических показателей производятся в ценах 2009 года и в прогнозных ценах каждого года расчётного периода (2011-2015 годы) с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации для затрат капитального характера.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Общие целевые показатели муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района на период до 2020 года»

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс. руб. | 22,79 | 20,65 | 18,13 | 16,75 |  | 15,61 |  | 14,65 | 13,84 | 12,54 |  |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100,0 | 99,67 | 98,84 | 99,0 |  | 99,5 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 18,85 | 23,98 | 28,53 | 70,0 |  | 85,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 75,55 | 84,5 | 82,85 | 89,0 |  | 94,5 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 2,08 | 1,66 | 1,43 | 70,0 |  | 90,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,4 | 70,9 | 72,2 | 53,6 |  |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | - | 3676,05 | 7246,75 | 9588,4 | 11628,39 | 13440,36 | 15076,43 | 17963,14 |  |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 5808,16 | 11449,87 | 15149,66 | 18372,86 | 21235,77 | 23820,76 | 28381,77 |  |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 3,45 | 7,23 | 9,47 | 11,38 | 13,02 | 14,46 | 16,89 |  |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 3073,5 | 6445,64 | 8444,81 | 10141,09 | 11606,39 | 12891,57 | 15060,25 |  |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | - | 109,2 | 219,04 | 288,40 | 348,05 | 400,31 | 446,84 | 527,19 |  |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 2163,28 | 4339,24 | 5713,23 | 6894,8 | 7930,1 | 8851,81 | 10443,54 |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м. | - | 3694,35 | 7942,73 | 10509,26 | 12745,18 | 14731,16 | 16524,36 | 19688,31 |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | 6276,7 | 13494,69 | 17855,23 | 21654,06 | 25028,25 | 28074,89 | 33450,44 |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района на период до 2020 года»

Таблица 1 – Мероприятия Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Цимлянского района  Ростовской области на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный |  | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015÷ 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений |  | Администрация района | Не требует финансирования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений |  | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет |  | 6,0 | - | 1,5 | 1,5 | - | - | 3** | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбереже-нию |
| 1.3 | Ежеквартальная отчетность перед соответствующими структурами Администрации района о ходе реализации мероприятий по энергосбережению |  | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Не требует финансирования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Содействие заключению энергосервисных договоров. | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Создание системы мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 5,01 | - | 3,51 | - | - | - | 1,5* | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 20% |
| 2.2 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные, установка датчиков освещенности и движения | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 25,68 | - | 2,08 | 13,9* | - | - | 9,7* | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение до 80% |
| 2.3 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 6,0 | - | - | 1,0* | 1,5* | 1,5* | 2,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5%* |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 1,0 | - | - | - | 0,5* | 0,5* | - | Уменьшение потребления воды на 20-30% |
| 2.5 | Установка дополнительных инфракрасных излучателей в помещениях с высокими потолками | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 0,5 | - | - | - | 0,5* | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии до 3% указанными помещениями* |
| 2.6 | Применение реверсивных тепловых насосов для отопления или кондиционирования с использованием грунта подвальных помещений в качестве теплового аккумулятора | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 12,0 | - | - | - | - | 2,0* | 10,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 80%* |
| 2.7 | Дополнительное отопление с использованием утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой воды тепловыми насосами | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 12,0 | - | - | - | - | 2,0* | 10,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 80%* |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Дополнительное отопление и горячее водоснабжение с использованием солнечных коллекторов. | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 40,0 | - | - | - | - | 10,0* | 30,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии на 50 -60%* |
| 2.9 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при кап. ремонте, утепление зданий, строений, сооружений: замена окон, дверей, установка доводчиков | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 40,0 | - | - | 5,0* | 5,0* | 5,0* | 25,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 25%* |
| 2.10 | Внедрение автоматизированной системы учёта энергоресурсов в бюджетных учреждениях района | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 4,0 | - | - | - | 2,0* | 2,0* | - | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 15%* |
| 2.11 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 16,0 | - | - | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 10,0* | Уменьшение потребления электроэнергии на 3 – 5%* |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 28,0 | - | - | 8,0* | 8,0* | 8,0* | 4,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 20 – 30% |
| 2.13 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 6,7 | - | 1,2* | 1,3* | 1,2* | - | 3,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 10%* |
| 2.14 | Восстановление или внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 2,0 | - | - | - | 2,0* | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии до 5%, воды – до 10%* |
| 2.15 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 1,0 | - | - | 0,5* | 0,5* | - | - | Уменьшение потребления энергоресурсов до 25%* |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 4,0 | - | - | - | 2,0* | 2,0* | - | Уменьшение потребления топлива до 20%* |
| 2.17 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 1,0 | - | 0,5* | 0,5* | - | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии до 8%* |
| 2.18 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Муниципальный бюджет | 12,0 | - | 1,0* | 1,5* | 1,5* | 2,0* | 6,0* | Уменьшение потребления энергоресурсов до 50% * |
|  | Всего | - | - | 222,89 | - | 9,79 | 35,2 | 26,7 | 37 | 114,2 | - |

* Расходы на мероприятия подпрограммы и экономическая эффективность уточняются после проведения обязательных энергетических обследований учреждений.

** Повторное проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений

Таблица 2 – Мероприятия Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015- 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проведение обязательных энергетических обследований источников теплоснабжения района | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,30 | - | 0,15 | 0,15 | - | - | - |  |
| 2 | Разработка проектов автоматизации отпуска тепловой энергии на котельных | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 1,20 | - | 0,45 | 0,75 | - | - | - |  |
| 3 | Внедрение на насосном и вентиляционном оборудовании частотно-регулируемых приводов (ЧРП) | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - | - |  |
| 4 | Разработка проектов использования на котельных тепловых насосов для утилизации ВЭР с продувками котлов | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 1,00 | - | 0,60 | 0,40 | - | - | - |  |
| 5 | Внедрение антинакипной обработки воды | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 1,85 | - | 0,65 | 1,20 | - | - | - |  |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Замена 1-го котла на (2×0,63 МВт) для ГВС в котельной №1 ул. Чехова, 14б в г.Цимлянске. | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,31 | - | 0,31 | - | - | - | - |  |
| 7 | Установка пластинчатого подогревателя в котельной №2 ул. Московская, 61а в г.Цимлянске | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,29 | - | 0,29 | - | - | - | - |  |
| 8 | Замена горелок в котельной №5 ул. Свердлова, 112-а в г.Цимлянске | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 1,134 | - | 1,134 | - | - | - | - |  |
| 9 | Замена котлов на (2×0,25МВт) в котельной №6 п.Саркел, ул. Юбилейная, 2а | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,346 | - | 0,346 | - | - | - | - |  |
| 10 | Замена котлов на (2×0,5МВт) в котельной №7 ул.Победы,105-б в ст.Красноярская Цимлянского района | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,451 | - | - | 0,451 | - | - | - |  |
| 11 | Замена котлов на (2×0,25МВт) в котельной №8 х.Лозной, ул. Абясева, 92а | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,346 | - | 0,346 | - | - | - | - |  |
| 12 | Автоматизация котельной №5 ул. Свердлова, 112-а в г.Цимлянске | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 4,148 | - | 0,566 | 3,582 | - | - | - |  |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Автоматизация котельной №7 ул. Победы, 105-б в ст.Красноярская Цимлянского района | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 1,215 | - | - | - | 1,215 | - | - |  |
| 14 | Газификация котельной ул.Крупская,24 в г.Цимлянске | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,015 | - | 0,015 | - | - | - | - |  |
| 15 | Газификация котельной ул.Краснознаменная, 83 в г.Цимлянске | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,242 | - | - | 0,242 | - | - | - |  |
| 16 | Газификация котельной №4 пер. Школьный, 4а в г.Цимлянске | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 1,062 | - | - | - | 1,062 | - | - |  |
| 17 | Установка узлов учета в 4-х жилых домах | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,60 | - | 0,60 | - | - | - | - |  |
| 18 | Реконструкция тепловой сети от котельной №14 (х. Антонов, ул. Центральная, 17а) | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 0,473 | - | 0,473 | - | - | - | - |  |
| 19 | Реконструкция тепловой сети от котельной №7 (ст.Красноярская, ул. Победы, 106а) | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 1,52 | - | 1,52 | - | - | - | - |  |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №2 (ул. Московская, 61а) до котельной ТК-301 до УТ-312 (ул. Морская) в г. Цимлянске | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 5,175 | - | - | 5,175 | - | - | - |  |
| 21 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №2 (ул. Московская, 61а) до вводов в жилые дома по ул. Советская в г. Цимлянске | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 7,768 | - | - | - | 7,768 | - | - |  |
| 22 | Строительство участка тепловой сети от котельной №2 (ул. Московская, 61а) до ТК-301 в г.Цимлянске | Филиал ОАО «ДОНЭНЕРГО» | Собственные средства | 3,743 | - | 3,743 | - | - | - | - |  |
| 23 | Проведение обязательного энергетического обследования объектов водоснабжения | Администрация района | Муниципальный бюджет | 0,20 | - | 0,20 | - | - | - | - |  |
| 24 | Замена по сельским поселениям водопроводов с износом 100% на трубы из ПВХ, ПЭ по 16 км ежегодно | Администрация района | Инвестирование | 78,4 | - | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | - |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 11,6 | - | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | - |  |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Производить по Цимлянскому г.п. замену водопроводов с износом 100% на трубы из ПВХ, ПЭ по 10 км ежегодно | Администрация района | Инвестирование | 68,16 | - | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | - |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 11,84 | - | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | - |  |
| 26 | Замена трубопроводов погружных насосов марки ЭЦВ для снижения потерь воды и повышения эффективности насосного оборудования | ОАО «Водоканал» | Собственные средства | 0,092 | - | 0,092 | - | - | - | - |  |
| 27 | Установка приборов для контроля за работой скважин с заменой щитов управления погружных насосов ЭЦВ на новые | ОАО «Водоканал» | Собственные средства | 0,200 | - | 0,20 | - | - | - | - |  |
| 28 | Замена насосных агрегатов на насосных станциях берегового водозабора, первого, второго и третьего подъёмов на новые, с более высоким КПД | ОАО «Водоканал» | Собственные средства | 0,522 | - | 0,261 | 0,261 | - | - | - |  |
| 29 | Оптимизация насосного оборудования Цимлянского г.п. | ОАО «Водоканал» | Собственные средства | 0,040 | - | 0,040 | - | - | - | - |  |
| 30 | Установка ультразвуковых счётчиков на артезианских скважинах | ОАО «Водоканал» | Собственные средства | 0,380 | - | 0,38 | - | - | - | - |  |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Установка 2-х расходомеров питьевой воды | ОАО «Водоканал» | Собственные средства | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | - |  |
| 32 | Санация изношенных на 80÷100 % трубопроводов по 15 км ежегодно по Цимлянскому г.п. и сельским поселениям | ОАО «Водоканал» | Собственные средства | 60,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |  |
| 33 | Замена насосного оборудования на трех канализационных станциях | ОАО «Водоканал» | Собственные средства | 0,9 | - | 0,3 | 0,6 | - | - | - |  |
| 34 | Окончание строительства ОСК с полной биологической очисткой стоков | Администрация района | Областной бюджет | 25,434 | - | 25,434 | - | - | - | - |  |
| 35 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции | Администрация района | Областной бюджет | 1,29 | - | - | 1,29 | - |  | - |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - |  |  |
| 36 | Планомерная, начиная с 2013г., замена неизолированных проводов марки А, АС, протяженностью 315,8 км. на изолированные СИП | Администрация района | Муниципальный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Внедрение пилотного проекта по установке светодиодных светильников и на его основе замена светильников типа ЖКУ с электролампами ДРЛ на светодиодные светильники | Администрация | Муниципальный бюджет | 5,0 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |  |
| 38 | Внедрение автоматизированной системы учета, контроля и управления потреблением электроэнергии в уличных сетях освещения | Администрация | Муниципальный бюджет | 9,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 5,0 |  |
|  | Итого |  |  | 307,656 | 0,00 | 96,40 | 72,211 | 69,545 | 61,50 | 8,00 |  |

Таблица 3 - Мероприятия Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные |  | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015÷ 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  | Сектор муниципального хозяйства | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | Контроль и прогнозирование динамики потребления энергетических ресурсов населением |
| 1.2. | Организация и проведение «круглых столов» и других аналогичных мероприятий с участием представителей ТСЖ, управляющих компаний, энергоснабжающих организаций и энергосервисных компаний с целью обмена положительным опытом работы в области энергосбережения в жилищной сфере |  | Сектор муниципального хозяйства | городской бюджет | 0,2 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | Создание информационной базы для перспективной работы в области энергосбережения |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Сектор муниципального хозяйства | городской бюджет | 0,4 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | Контроль за состоянием жилищного фонда в целом |
| 1.4. | Дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Снижение удельных показателей энергопотребления на 10-15% от удельных показателей 2007г. |
|  | Всего: |  |  | 13,04 | - | 9,13 | 3,91 | - | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода |  |  | 0,17 | - | 0,12 | 0,05 | - | - | - |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 9,36 | - | 6,55 | 2,81 | - | - | - |  |
|  | холодная вода |  |  | 2,72 | - | 1,90 | 0,81 | - | - | - |  |
|  | электроэнергия |  |  | 0,80 | - | 0,56 | 0,24 | - | - | - |  |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Дооснащение поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Снижение удельных показателей энергопотребления на 10-15% от удельных показателей 2007г. |
|  | Всего: |  |  | 16,11 | - | 11,28 | 4,83 | - | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | природный газ |  |  | 13,22 | - | 9,25 | 3,97 | - | - | - |  |
|  | горячая вода |  |  | 0,92 | - | 0,64 | 0,27 | - | - | - |  |
|  | холодная вода |  |  | 1,97 | - | 1,38 | 0,59 | - | - | - |  |
|  | электроэнергия |  |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |  |
| 1.6. | Дооснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в жилых домах | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Снижение удельных показателей энергопотребления на 10-15% от удельных показателей 2007г. |
|  | Всего: |  |  | 8,2 | - | 5,8 | 2,5 | - | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | природный газ |  |  | 6,6 | - | 4,6 | 2,0 | - | - | - |  |
|  | холодная вода |  |  | 1,67 | - | 1,17 | 0,50 | - | - | - |  |
|  | электроэнергия |  |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу I |  |  | 38,0 | - | 26,3 | 11,4 | 0,15 | 0,15 | - |  |

Продолжение таблицы 3.1

| 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. | Администрация города | областной бюджет | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов(выборочно) |
| 2.2 | Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 100,9 | - | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 56,1 | снижение расходов на тепловую энергию на 28% |
| 2.3 | Реализация мероприятий по утеплению фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 107,9 | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 60,0 | снижение расходов на тепловую энергию на 28% |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и пофасадного регулирования | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 36,9 | - | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 20 | снижение расходов на тепловую энергию на 30% |
| 2.5 | Восстановление/ внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных домах | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 0,9 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | снижение расходов на электроэнергию на 15% |
| 2.6 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 0,5 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | снижение потребляемой электроэнергии оборудованием на 50% |
| 2.7 | Реконструкция и модернизация лифтового хозяйства. Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 3,5 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | снижение потребляемой электроэнергии оборудованием на 20% |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 4,0 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | снижение потребляемой электроэнергии оборудованием на 80% |
|  | Итого по разделу II |  |  | 255,5 | - | 28,8 | 28,8 | 28,3 | 28,3 | 141,4 |  |
|  | Всего по разделам |  |  | 293,5 | - | 55,1 | 40,1 | 28,4 | 28,4 | 141,4 |  |